建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 印刷品生产线扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 北京瑞禾彩色印刷有限公司 |
| 编制日期： | 2024年12月 |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 印刷品生产线扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2024-17005-2323-06489 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 兰中平 | 联系方式 | 17681674953 |
| 建设地点 | 北京市北京经济技术开发区科创一街12号1幢 |  |  |
| 地理坐标 | 东经 116 度 31 分 5.223 秒，北纬 39 度 48 分 53.798 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2311 印刷 | 建设项目行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业：39印刷—其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 北京经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 京技审项（备）[2024]266号 |
| 总投资 （万元） | 3300 | 环保投资 （万元） | 50 |
| 环保投资 占比（%） | 1.52 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工 建设 | 否： 是： | 用地（用海）面积（m2） | 1300 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》； 审批机关：北京市人民政府 审批文件名称：北京市人民政府关于对《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》的批复（2019.11.20） 2、《落实“三区三线”〈亦庄新城规划〉（2017年-2035年）修改成果》（2023年3月25日）； 审批机关：北京市人民政府 审批文件名称：《北京市人民政府关于对朝阳等13个区分区规划及亦庄新城规划修改方案的批复》（2023.3.25） 3、《“十四五”时期北京经济开发区发展和二〇三五年远景目标规划》（2021年6月29日发布）； 发布机关：北京经济开发区管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》； 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部（原国家环境保护总局） 审查文件及文号：《关于北京经济技术开发区区域环境影响报告书审查意见的复函》（环审[2005]535号） 2、《北京经济开发区“十二五”时期发展规划环境影响报告书》； 召集审查机关：北京市生态环境局（原北京市环境保护局） 审查文件：《〈北京经济技术开发区“十二五”时期发展规划环境影响报告书〉审查意见的函》（京环函[2015]37号） 3、《北京经济技术开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》（北京市环境保护科学研究院，2016年11月编制） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》符合性分析 根据《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》，亦庄新城功能定位是建设具有全球影响力的创新型产业集群和科技服务中心；首都东南部区域创新发展协同区；战略性新兴产业基地及制造业转型升级示范区；宜业宜居绿色城区。亦庄新城2035年发展目标：初步建成产城融合、人才汇聚、功能完备、宜业宜居、活力迸发的高水平现代化新城。城市基础设施完善、人民生活安全舒适，形成宜业宜居的城市环境和中央低密度的城市特色风貌。创新驱动发展走在全国前列，集成电路、新能源智能汽车、生物医药、智能装备等国家重大战略产业的核心技术、核心装备取得突破。成为首都科技成果转化重要承载区，进一步集聚高精尖产业，引领区域创新协同发展。 本项目属于印刷品制造项目，主要从事书籍类、词典类丛书、少年儿童读物等印刷。项目的建设有利于文化教育行业的大众化普及及民众素质教育的提升，符合《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》中“提升人文环境，打造世界一流的产城融合的综合新城、宜业宜居的绿色城区。制定合理的公共服务政策，以科技创新、文化发展为带动，吸引科技创新人才扎根，建立丰富、多元的人才培养平台，全面提升人口受教育水平和整体素质，推动形成与科技创新示范区定位相适应的人口结构。” 2、与《落实“三区三线”〈亦庄新城规划〉（2017年-2035年）修改成果》符合性分析 根据《落实“三区三线”〈亦庄新城规划〉（2017年-2035年）修改成果》：落实“三区三线”划定成果后，亦庄新城不再涉及生态保护红线，故第五章第一节第51条：“强化生态保护红线刚性约束，勘界定标，保障落地。生态保护红线区面积约1.5平方公里，约占新城面积的0.7%，为南水北调调节池。生态环保红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途”的表述予以删除。 本项目位于北京市北京经济技术开发区科创一街12号，位于集中建设区，属于亦庄新城范围内。本项目与亦庄新城两线三区位置见下图。 项目位置 图1-1 本项目与亦庄新城两线三区规划关系图 本项目与国土空间规划分区的位置关系见下图。 项目位置 图1-2 本项目与国土空间规划分区位置关系图 3、与《“十四五”时期北京经济开发区发展和二〇三五年远景目标规划》符合性分析 《“十四五”时期北京经济开发区发展和二〇三五年远景目标规划》提出：“对标市委市政府要求、人民期盼，对照国际最高标准、最好水平，经开区发展不平衡不充分问题仍然突出，经济总量、产业投资、工业增加值等对全市的贡献与市委市政府的新要求还有较大差距；新动能培育和关键核心技术突破还需下更大力气；国际开放合作、“类海外”环境打造存在短板；人才、土地等要素资源对高质量发展的约束需要加快破解；城市管理、生态环境等方面仍需不断提升品质；教育、医疗、养老等公共服务供给和保障水平有待进一步提升。展望2035年，经开区将建成充分体现社会主义制度优越性、具有迈向中华民族伟大复兴大国首都特点的全球产业新城综合发展标杆。更加适应“四个中心”“四个服务”的需要，综合实力大幅跃升，高质量发展率先实现，建成现代化经济体系，成为首都经济高质量发展的重要支撑力量，更多关键核心技术自主可控，全要素生产率全国领先，新发展理念全面彰显；区域影响力全面提升，城市核心功能大幅跃升，城市软实力全面增强，协同带动北京南部地区共同发展，成为京津冀世界级城市群的重要产业辐射核。” 本项目属于印刷品制造项目，主要从事书籍类、词典类丛书、少年儿童读物等印刷。项目的建设有利于文化教育行业的大众化普及及民众素质教育的提升，符合《“十四五”时期北京经济开发区发展和二〇三五年远景目标规划》中提高城市教育软实力的发展规划。 4、与《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》符合性分析 本项目与《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》及审查意见（环审[2005]535号）的符合性分析详见下表。 表1-1 本项目与《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 类别; 《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》及审查意见要求; 本项目情况; 符合情况. 对入区工业项目类型的环保要求; ①不发展北京市明令禁止发展的企业； ②不发展与其他开发区定位相冲突的行业； ③不发展与北京市不能形成产业链条和不具备资源优势的产业； ④不发展劳动密集型企业； ⑤不发展其他高耗水企业和水污染严重企业； ⑥不发展与饮食食品相关的行业。; ①本项目属于印刷业，不属于北京市明令禁止发展的企业； ②本项目建设有利于文化教育发展，不与开发区定位相冲突； ③本项目印刷产品面对教育、科普，能形成产业链； ④全自动彩色印刷，不属于劳动密集型企业； ⑤项目仅制版用少量水，不产生生产废水； ⑥项目与饮食食品无关。; 符合. 对入区项目环境影响评价的要求; 对符合“五大支柱产业”，但目前尚未预计到的高新技术类型项目，要求严格按照国家环境保护总局颁布的《建设项目环境保护分类管理名录》进行环境影响评价。; 本项目严格按照要求开展环境影响评价，编制环境影响报告表。; 符合. 从上表可见，本项目符合《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》及审查意见对项目环评的相关要求。 5、与《北京经济开发区“十二五”时期发展规划环境影响报告书》符合性分析 根据《〈北京经济技术开发区“十二五”时期发展规划环境影响报告书〉审查意见的函》（京环函[2015]37号），开发区产业发展方向概括为“四三三”即巩固提高四大主导产业（即电子信息、生物医药、装备制造、汽车制造产业）；支持培育三大新兴产业（即新能源和新材料、航空航天、文化创意产业）；配套发展三大支撑产业（即生产性服务业、科技创新服务业、都市产业）。 本项目属于印刷品制造项目，主要从事书籍类、词典类丛书、少年儿童读物等印刷。项目的建设有利于文化教育行业的大众化普及及民众素质教育的提升，属于三大新兴产业（即新能源和新材料、航空航天、文化创意产业）中的文化创意业，符合北京经济技术开发区总体规划要求。 6、与《北京经济技术开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》 北京经济技术开发区于2016年11月委托北京市环境保护科学研究院编制了《北京经济技术开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》，本项目与该篇章的符合性分析见下表。 表1-2 本项目与《北京经济技术开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》符合性分析一览表 类别; 与本项目相关的开发区“十三五”规划内容; 本项目情况; 符合情况. 规划目标; 1.到2020年，全面清退开发区内高污染、高能耗的僵尸企业。 2.产业发展高端化进一步强化，打造千亿级以上产业集群5个，科技创新生态体系初具规模。 3.以产品创新为核心的科技创新生态体系基本形成，创新要素加速聚集，人民生活更加公平和谐。 4.就业保障能力进一步提高。; 1.本项目不属于高污染、高能耗行业。 2.本项目属于印刷项目，项目建成后有利于促进开发区科技创新生态系统的形成。 3.本项目属于印刷项目，项目建成后有利于促进开发区科技创新生态系统的形成，促进人民生活公平和谐。 4.本项目建成后能够提供一定的就业岗位，促进开发区就业保障能力进一步提高。; 符合. 产业发展方向; 立足开发区高端产业的发展基础，持续做强电子信息、生物医药、装备产业、汽车产业的总装集成、系统集成、总部经济等高端业态。; 本项目属于印刷项目，符合开发区产业发展方向。; 符合. 大气污染防治措施; 在“十三五”期间，要求对产业挥发性有机物的企业根据其行业特点继续采取相应的处理措施并进行处理。; 本项目产生的废气经活性炭吸附装置处理后达标排放; 符合. 水污染防治措施; 预计到2020年开发区全年的污水排放量将达到4977.8万m3（约13.6万t/d）。 “十三五”期间北京经济技术开发区将达到20万t/d的污水处理能力，因此可以实现本规划提出的污水处理率始终为100%并达标排放的目标。; 本项目位于北京经济技术开发区东区污水处理厂的收水范围内，项目污水能够经污水处理厂处理后达标排放。项目废水排放符合开发区水污染防治措施要求。; 符合. 固体废物防治措施; 加强源头控制，实现固体废 物减量化。提升综合利用水 平和综合利用率。; 本项目产生的一般工业固体废物统一收集后交由资质单位回收再利用；危险废物统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。生活垃圾统一收集后交环卫部门定期清运。固体废物均得到合理处置，符合开发区固体废物治理措施要求。; 符合. 由上述分析可知，本项目符合《北京经济开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为印刷项目，根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），本项目行业类别代码为“C2311印刷”。 （1）与国家产业政策符合性分析 本项目购进SP-440、GL-40、LP-140型印刷机，采用单张平板印刷技术进行彩色印刷，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于指导目录中“限制类”和“淘汰类”，为允许类项目。 （2）与北京市相关产业政策性符合性分析 本项目为印刷扩建项目，对照《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》，本项目不属于北京市禁止和限制项目。 根据《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2022年版）》中的有关规定，本项目未列入工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策、北京市产业政策、北京经济技术开发区产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 2020年12月24日中共北京市委生态文明建设委员会办公室发布了《关于北京市生态环境分区管控（“三线一单”）的实施意见》的通知，为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，推动生态环境高水平保护和经济高质量发展协同并进，持续优化营商环境，就本市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控工作，提出了实施意见。现就本项目“三线一单”符合性进行分析。 （1）生态保护红线符合性分析 根据《北京市人民政府关于发布北京生态保护红线的通知》（京政发[2018]18号），北京市生态保护红线主要分布在西部、北部山区，包括以下区域：水源涵养、水土保持和生物多样性维护的生态功能重要区、水土流失生态敏感区；市级以上禁止开发区域和有必要严格保护的其他各类保护地，包括：自然保护区（核心区和缓冲区）、风景名胜区（一级区）、市级饮用水源地（一级保护区）、森林公园（核心景区）、国家级重点生态公益林（水源涵养重点地区）、重要湿地（永定河、潮白河、北运河、大清河、蓟运河等五条重要河流）、其他生物多样性重点区域。 本项目位于北京市北京经济技术开发区科创一街12号，所在周边多为工业企业，无重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区，本项目的建设不会突破生态保护红线。本项目与北京市生态保护红线位置关系见下图。 项目位置 图1-3 本项目与北京市生态保护红线位置关系图 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量状况为：①由《2023年北京市生态环境状况公报》中环境空气监测数据统计结果可知，2023年北京市经济技术开发区大气污染物中SO2年均浓度值、NO2年均浓度值、PM10年均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值；PM2.5年均浓度值、O3年均浓度值未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，说明经济技术开发区环境空气质量为不达标区。②根据北京市生态环境局2023年7月~2024年7月地表水环境质量月报资料可知，项目附近的地表水体满足Ⅴ类水体规划功能的要求。③根据监测项目所在区域声环境满足3类标准限值要求。 本项目印刷过程中产生的废气经有效处理后排放，经处理后的废气达标排放，不会降低当地环境空气质量；生活污水经化粪池处理后排入市政管网，最终排入北京经济技术开发区东区污水处理厂进行处理，不直接排入地表水体，不会突破区域水环境质量底线；产生的一般固体废物和危险废物妥善处置，不会污染土壤环境；产生的噪声采取有效的污染防治措施，能够达标排放，不会突破声环境质量底线。项目区域环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目属于印刷扩建项目，不属于高能耗行业，用水由市政管网提供，用电引自市政电网，不会超出区域资源利用上线。 （4）生态准入清单符合性分析 根据《中共北京市委生态文明建设委员会办公室关于印发〈关于北京市生态环境分区管控（“三线一单”）的实施意见〉的通知》，生态环境管控分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类区域。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、水资源、土地资源、能源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括具有工业排放性质的国家级、市级产业园区，以及污染物排放量较大的街道（乡镇）。对重点管控单元，以环境污染；治理和风险防范为主，要优化空间布局，促进产业转型升级，加强污染排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率。 本项目位于北京市北京经济技术开发区科创一街12号，属于生态环境管控重点管控单元，环境管控单元编码：ZH11011520018。在北京市生态环境管控单元图中的位置见下图。 项目位置 项目位置 图1-4 本项目与北京市生态环境管控单元位置关系图 根据《北京市生态环境准入清单（2021年版）》要求，本项目从全市总体、五大功能区及环境管控单元三个等级逐级分析准入要求符合性。 1）全市总体生态环境准入清单符合性分析 本项目为重点管控单元，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求4个方面制定重点管控类（重点产业园区）生态环境总体准入清单提出了重点管控要求。 本项目与《北京市生态环境准入清单（2021年版）》中“全市总体生态环境准入清单”重点管控类[重点产业园区]生态环境总体准入清单对照分析情况见下表。 表1-3 本项目与全市总体生态环境准入清单管控要求符合性一览表 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 符合情况. 空间布局约束; 1.严格执行《北京市新增产业的禁止和限制目录》、北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》。 2.严格执行《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录》。 3.严格执行《北京城市总体规划(2016年-2035年)》及分区规划中的空间布局约束管控要求。 4.严格执行《北京市高污染燃料禁燃区划定方案（试行）》，高污染燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。 5.严格执行《北京市水污染防治条例》，引导工业企业入驻工业园区。; 1.本项目不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》中禁止和限制类项目，未列入北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》中负面清单，本项目不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》。 2.本项目不属于《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录》中工艺和及设备。 3.本项目符合《北京城市总体规划(2016 年-2035 年)》及分区规划中的空间布局约束管控要求。 4.本项目不涉及高污染燃料燃用设施使用。 5.本项目严格执行《北京市水污染防治条例》的要求，采取节水措施。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《排污许可管理条例》等法律法规以及国家、地方环境质量标准和污染物排放标准。 2.严格执行《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》，优化道路设置和运输结构，推广新能源的机动车和非道路移动机械应用，加强机动车和非道路移动机械排放污染防治。 3.严格执行《绿色施工管理规程》。 4.严格执行《北京市水污染防治条例》，加强城镇污水、畜禽养殖污染治理。 5.严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国循环经济促进法》。 6.严格执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》。 7.严格执行废气、废水、噪声、固体废物等国家、地方污染物排放标准；严格执行锅炉、餐饮、加油站、储油库、印刷业等地方大气污染物排放标准，强化重点领域大气污染管控。 8.严格执行《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，在土地开发过程中，属于《污染地块土壤环境管理办法（试行）》规定的疑似污染地块，土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的建设用地地块，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，重度污染农用地转为城镇建设用地的要按照有关规定开展土壤污染状况调查等。 9.严格执行《北京市烟花爆竹安全管理条例》，五环路以内（含五环路）及各区人民政府划定的禁放区域禁止燃放烟花爆竹。; 1.本项目废气、废水、噪声均达标排放，固体废物合理处置，满足国家、地方相关法律法规、环境质量标准和污染物排放标准要求。 2.本项目原料产品运输、厂内转运严格执行《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等相关要求。 3.本项目在施工过程中，加强管理，严格执行《绿色施工管理规程》。 4、本项目不新增生活污水、不产生生产废水，符合要求。 5.本项目严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国循环经济促进法》要求。 本项目不属于高耗能行业，电源和水源由市政供给，符合清洁生产要求。 6.本项目总量控制指标为挥发性有机物，执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》中有关规定。 7.本项目严格执行废气、废水、噪声、固体废物等国家地方污染物排放标准。 8.本项目不涉及污染地块。 9.本项目不涉及燃放烟花爆竹。; 符合. 环境风险防控; 1.严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等法律法规文件要求，完善环境风险防控体系，提高区域环境风险防范能力。 2.落实《北京城市总体规划(2016 年-2035 年)》要求，强化土壤污染源头管控，加强污染地块再开发利用的联动监管。; 1.本项目的污染物经有效治理后，能满足达标排放要求，固体废物得到有效处置；不存在重大危险源，不属于高风险行业，加强风险管控，可最大限度降低事故发生概率。 2.本项目用地红线内不属于污染地块，施工期内将严格按照相关规范要求，采取防渗措施。危废暂存设施按规范标准要求做好防泄漏污染措施，对地下水和土壤环境影响可控。; 符合. 资源利用效率要求; 1.严格执行《北京市节约用水办法》《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》，加强用水管控。 2.落实《北京城市总体规划(2016 年-2035 年)》要求，坚守建设用地规模底线，严格落实土地用途管制制度，腾退低效集体产业用地，实现城乡建设用地规模减量。 3.执行《大型公共建筑制冷能耗限额》《供热锅炉综合能源消耗限额》以及北京市单位产品能源消耗限额系列标准，强化建筑、交通、工业等领域的节能减排和需求管理。; 1.本项目生活用水采用市政供水，用水量较小；项目在现有场地内建设，无新增用地；供暖和制冷均使用空调。 2.本项目严格落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》要求，坚守建设用地规模底线，提高产业用地利用效率。 3.本项目市政供电，不涉及锅炉使用。项目相关设备均选购正规厂家、符合能源消耗限额。; 符合. （2）五大功能区清单符合性分析 本项目位置属于大兴区荣华街道，项目与平原新城生态环境准入清单符合性分析详见下表。 表1-4 本项目与平原新城生态环境准入清单的符合性 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 符合情况. 空间布局约束; - 1.执行《北京市新增产业的禁止和限制目录》适用于中心城区、北京城市副中心以外的平原地区的管控要求。 2.执行《建设项目规划使用性质正面和负面清单》适用于顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等新城的管控要求。; 1.本项目执行《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》适用于中心城区、北京城市副中心以外的平原地区的管控要求。 2.本项目不属于北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》中的负面清单项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.大兴区、房山区行政区域以及顺义区、昌平区部分行政区域禁止使用高排放非道路移动机械。 2.首都机场近机位实现全部地面电源供电，加快运营保障车辆电动化替代。 3.除因安全因素和需特殊设备外，北京大兴国际机场使用的运营保障车辆和地面支持设备基本为新能源类型，在航班保障作业期间，停机位主要采用地面电源供电。 4.必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。 5.建设工业园区，应当配套建设废水集中处理设施。 6.按照循环经济和清洁生产的要求推动生态工业园区建设，通过合理规划工业布局，引导工业企业入驻工业园区。 7.依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。; 1.本项目不使用高排放非道路移动机械。 2.本项目不在首都机场范围内。 3.本项目不在北京大兴国际机场范围内。 4.本项目的污染物经有效治理后，能满足达标排放要求，固体废物得到有效处置。项目总量控制指标为COD、氨氮、挥发性有机物，控制指标满足北京市总量控制的要求。 5.本项目不属于建设工业园区项目。 6.本项目位于北京经济技术开发区。项目不属于高耗能行业，电源和水源均由市政提供，符合清洁生产要求。 7.本项目不涉及畜禽养殖等。; 符合. 环境风险防控; 1.做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。 2.应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。; 1.本项目严格落实本报告提出的风险物质使用储存、危险废物收集暂存等方面的环境风险防控措施。按照国家相关法律法规做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作及演练。 2.本项目利用开发区已有房屋进行项目的建设，不涉及污染地块。; 符合. 资源利用效率要求; 1.坚持集约高效发展，控制建设规模。 2.实施最严格的水资源管理制度，到2035年亦庄新城单位地区生产总值水耗达到国际先进水平。; 1.本项目坚持集约高效发展，控制建设规模。 2.本项目用水由市政管网提供，严格执行水资源管理制度。; 符合. （3）环境管控单元符合性分析 本项目位置属于大兴区荣华街道，与街道（乡镇）重点管控单元准入清单的符合性分析见下表。 表1-5 本项目与街道（乡镇）重点管控单元准入清单的符合性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 符合情况. 空间布局约束; 1.执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的空间布局约束准入要求。; 1.本项目严格执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。 2.严格高污染燃料禁燃区管控，禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。; 1.本项目严格执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。 2.本项目不属于高污染燃料设施项目。; 符合. 环境风险防控; 1.执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的环境风险防范准入要求。; 1.本项目风险严格执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的环境风险防范准入要求。; 符合. 资源利用效率要求; 1.执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。 2.一般超采区禁止农业、工业建设项目新增取用地下水，严重超采区禁止新增各类取水，逐步削减超采量。; 1.本项目执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。 2.本项目不新增用水。; 符合. 综上所述，本项目符合北京市生态环境分区管控（“三线一单”）的要求。 3、选址合理性分析 本项目位于北京市北京经济技术开发区科创一街12号1幢，根据建设单位提供的房权证（X京房权证开字第013862号），项目所有权人为北京瑞禾彩色印刷有限公司，规划用途为厂房，用地性质符合要求。项目周边无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无环境限制条件，因此，本项目选址可行。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 北京瑞禾彩色印刷有限公司成立于2002年，位于北京市经济技术开发区科创一街12号1幢，主要从事印刷和记录媒介复制，现有8台小森印刷机、4条装订生产线，年产图书100万册。 随着社会文娱事业的发展和教育行业的进一步深入普及，市场对于图书的需求量日益增加，北京瑞禾彩色印刷有限公司拟投资3300万元购置6台小森印刷机在现有厂区闲置厂房内扩建出版物印刷生产线。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》北京市实施细化规定（2022年本），本项目属于“二十、印刷和记录媒介复制业：39印刷—其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）”，需要编制环境影响报告表。为此，北京瑞禾彩色印刷有限公司委托我单位进行该项目环境影响评价工作，我单位依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》编制完成了《北京瑞禾彩色印刷有限公司出版物印刷生产线扩建项目环境影响报告表》。 2、项目建设内容 （1）地理位置 本项目位于北京市经济技术开发区科创一街12号1幢现有闲置厂区内，建设面积约1300m2。 其中： 项目北侧为科创一街，隔路为空地； 项目东侧为建设单位（瑞禾彩色印刷）宿舍和双羊路，隔路为北京星油科技有限公司； 项目南侧为北京九州恒盛电力科技有限公司； 项目西侧为迪兴公司； 项目地理位置及周边关系见附图1、附图2。 （2）平面布局 本公司主体建筑为一栋三层，本项目位于一层的东部闲置厂房；一层西部为现有项目的制版间、印刷车间、纸库、手工车间（图书打包）；二层西部为现有项目的装订车间；三层为现有项目办公区、库房；楼顶建设现有项目的废气处理设备；现有项目的一般固废间、危废暂存间、废纸回收位于主体建筑的西侧。项目平面布置见附图3。 （3）项目建设内容及规模 项目利用现有闲置厂房进行建设，厂区现有印刷机8台、装订线4条，企业拟新购置6台印刷机对现有印刷线进行扩建，扩建完成后年新增产图书80万册。 项目主要工程内容组成见下表。 表2-1 项目工程建设内容一览表 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 印刷; 利用现有闲置车间，购买彩色印刷设备，本次扩建完成后年新增产图书80万册。; 新建. 制版 装订; 依托现有项目的制版间、装订生产线。; 依托. 辅助工程; 办公区依托现有工程。; 依托. 储运工程; 库房依托现有工程。; 依托. 公用工程; 供水; 依托厂区内自来水现有供水管线，由市政管网统一提供。; 依托. 排水; 项目生产不用水，职工日常生活污水经化粪池+污水处理站处理后，通过市政管网排入北京经济技术开发区东区污水处理厂处理。; 依托. 供电; 由市政电网供电。; 依托. 采暖制冷; 项目生产车间、办公区冬季采用集中供暖，办公区夏季采用空调制冷。; 依托. 环保工程; 废气; 印刷过程中产生的挥发性有机物经设备上方固定的集气罩收集后排入现有的1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置进行处理，最终通过1根28m高的排气筒（DA001）排放； 废纸处理过程中产生的颗粒物经现有的1套旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。; 依托. 废水; 项目不产生生产废水，不新增生活污水。; 依托. 噪声; 项目选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声等降噪措施。; 新建. 固体废物; 生活垃圾分类收集，由当地环卫部门统一清运处置； 废包装材料、废纸边角料、不合格印刷品经收集后外售给物资回收部门； 危险废物分类收集后在危废间内分区存放，定期委托有资质单位处置。; 依托现有. （4）项目产品方案 项目产品方案具体见下表。 表2-2 项目产品方案情况一览表 序号; 产品名称; 单位; 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; 图书; 万册; 100; 80; 180. （5）主要设备 表2-3 现有项目及扩建项目设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量 台/套; 位置; 备注. 现有项目制版设备. 1; 数码机; SC-T6080; 1; 一层西部北侧; 现有. 2; 数码机; Bizhub-press1052; 1; 现有. 3; 数码机; AccurioPrint C4065P; 1; 现有. 4; 蓝纸机/打样机; T795; 1; 现有. 5; CTP出版机; T8; 1; 现有. 6; CTP制版机; T8-Scu; 1; 现有. 7; 显影机; /; 1; 现有. 8; 显影机; W-PTP-45CDN/A; 1; 现有. 现有项目印刷设备. 1; 印刷机; LS440; 2; 一层西部南侧; 现有. 2; 印刷机; LS540; 1; 现有. 3; 印刷机; LS440 SP; 2; 现有. 4; 印刷机; GSX-840 RP; 2; 现有. 5; 印刷机; GL-44A-H; 1; 现有. 6; 印刷质量离线检测系统; DY-DPSIO4O; 1; 现有. 7; 切纸机; 波拉刀137; 2; 现有. 8; 切纸机; PF115; 2; 现有. 现有项目胶订车间. 1; 胶订龙2#; 3006-30/390; 1; 二层西部; 现有. 2; 胶订联动线; A7; 1; 现有. 3; 骑订机; 390; 1; 现有. 4; 配页机; 1571; 1; 现有. 5; 折页机; R760; 2; 现有. 6; 折页机; K760E; 2; 现有. 7; 折页机; K70; 4; 现有. 8; 覆膜机; ZLFM-1089SJ; 1; 现有. 9; 精装联动线; BF527; 1; 现有. 10; 皮壳机; ST036B; 1; 现有. 11; 软皮壳; SHH-1200A; 1; 现有. 12; 锁线机; ASTER-180/42; 1; 现有. 13; 锁线机; ASTER-EVO; 2; 现有. 14; 锁线机; ASTER-PRO; 1; 现有. 15; 圆角机; TAI MIN; 1; 现有. 16; 磨切机; /; 1; 现有. 17; 堆书机; /; 1; 现有. 18; 压痕机; PYQ202H; 1; 现有. 19; 嘞口机; CF-WB820; 1; 现有. 20; 嘞口机; CF-2432; 1; 现有. 21; 烫金机; /; 1; 现有. 22; 全自动纸板分切机; /; 1; 现有. 现有项目手工车间. 1; 塑封机; SF5545-A; 1; 一层 西部; 现有. 2; 打捆机; MAP-0C0; 1; 现有. 3; 全自动打包机; /; 2; 现有. 4; MAP自动打包机; /; 1; 现有. 扩建项目新增印刷设备. 1; 小森八色印刷机; SP-440; 1; 一层东部闲置厂房; 新增. 2; 小森四色印刷机; GL-40; 2; 新增. 3; 小森单色印刷机; LP-140; 3; 新增. （6）主要原辅料用量 扩建项目完成后全厂主要原辅料用量如下表所示。 表2-4 扩建项目完成后全厂主要原辅料用量一览表 序号; 名称; 现有项目用量; 扩建项目用量; 扩建后全厂用量; 单位; 存放位置. 1; 东洋油墨 （植物大豆平版油墨）; 29; 24; 53; t/a; 印刷车间. 2; 爱克发版; 41000; 33700; 74700; 张/a; 制版车间. 3; 富士版; 66300; 54300; 120600; 张/a; 制版车间. 4; 覆膜胶; 18; 15; 33; t/a; 胶订车间. 5; 汇明底胶; 28; 22; 50; t/a; 胶订车间. 6; 汉高胶; 11; 9; 20; t/a; 胶订车间. 7; 精装胶; 5.5; 4.5; 10; t/a; 胶订车间. 8; 包装纸; 21; 17; 38; t/a; 纸库. 9; 印刷纸; 77; 63; 140; t/a; 纸库. 10; 润版液; 6.05; 4.95; 11; t/a; 制版车间. 11; 显影液; 16470; 13510; 29980; L/a; 制版车间. 12; 洗车水; 2.75; 2.25; 5; t/a; 印刷车间. 扩建项目完成后全厂能源消耗情况如下表所示。 表2-5 扩建项目完成后全厂能源消耗情况一览表 序号; 名称; 现有项目; 扩建项目; 扩建项目后全厂; 备注. 1; 新鲜水; 5362.5m3/a; 287.5m3/a; 5650m3/a; 市政管网提供. 2; 电; 79万kw·h/a; 65万kw·h/a; 144万kw·h/a; 市政供电. 本项目危险化学品理化性质及成分组成如下表： 表2-6 项目化学品理化性质及成分组成一览表 序号; 产品名称; 理化性质及成分组成表. 1; 东洋油墨 （植物大豆平版油墨）; 桶装液体，有矿物油味。闪点93℃以上，难溶于水，密度0.9~1.1g/cm3，主要成分组成：合成树脂25~35%，植物油20~30%，矿物油20~30%，辅助剂1~10%，颜料15~25%。根据其检测报告，挥发性有机物含量为0.1%，不含重金属、邻苯二甲酸酯类物质，符合《油墨中可挥发性有机物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）和北京市《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/1201-2015）中单张胶印油墨挥发性有机化合物含量应＜3%的规定。. 2; 覆膜胶; 白色卷状固体，无气味，密度约0.91g/cm3，主要成分：聚丙烯60~70%，EVA热熔胶30~40%。根据其检测报告，挥发性有机物含量为2g/L，不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯及卤代烃。. 3; 汇明底胶; 常温下微黄色固体，水性环保物质，软化点＞82℃，使用温度160±10℃，0.92g/cm3。主要成分：EVA50%、树脂40%、石蜡10%等。根据其检测报告，挥发性有机物含量为3g/kg，不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯及卤代烃。. 4; 汉高胶; 常温下白色固体，软化点＞82℃，使用温度160±10℃，0.92g/cm3。主要成分：EVA50%、树脂40%、石蜡10%等。根据其检测报告，挥发性有机物含量为8g/kg，不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯及卤代烃。. 5; 精装胶; 常温下微黄色固体，水性环保物质，软化点＞82℃，使用温度160±10℃，0.92g/cm3。主要成分：乙酸乙烯酯50%、树脂40%、石蜡10%等。根据其检测报告，挥发性有机物含量为4g/kg，不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯及卤代烃。. 6; 润版液; 褐色液体，有轻微气味，沸点＞100℃，相对密度1.02，不可燃，有活性剂气味，可完全溶于水。主要成分：活性剂（CAS号111-76-2）10~20%，保护剂（CAS号9000-01-5）1~10%，抗乳化剂（CAS号107-21-1）5~10%，抗微生物剂（CAS号57-55-6），缓冲剂（CAS号10377-60-3）1~10%。根据其检测报告，挥发性有机物含量为1.0%，不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯等。. 7; 显影液; 浅棕色液体，微臭，不可燃，具有腐蚀性，对眼睛、皮肤、呼吸道有刺激性。主要成分：偏硅酸钠5~15%，氢氧化钾＜0.3%，去离子水79~95%。. 8; 洗车水; 无色无味透明液体，密度0.79g/cm3，闪点80℃。主要成分：二丙二醇单甲醚＞70%、添加剂5%、水25%。根据其检测报告，挥发性有机物含量为76g/L，不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯、甲醛、二氯甲烷、三氯甲烷、二氯乙烯、四氯乙烯等。. （7）劳动定员及工作制度 本项目不新增工作人员，现有项目职工人数为200人，每天2班，每班12h，年工作250天。 （8）给排水 1）现有项目给排水 ①给水 a.生活用水 项目运营期员工200人，职工生活用水量根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）和《北京市部分行业用水定额（试行）》进行计算，员工按每人每班用水50L计，则生活用水量为20m3/d（5000m3/a）。 b.生产用水 根据建设单位提供数据，项目生产用水主要为CTP制版冲版用水、润版液稀释用水、洗车水稀释用水。根据建设单位提供资料，项目扩建完成后全厂CTP制版冲版用水量为0.83m3/d（207.5m3/a），润版液稀释用水量为0.45m3/d（112.5m3/a），洗车水稀释用水量为0.17m3/d（42.5m3/a）。 综上，现有项目全厂总用水量为5362.5m3/a）。 ②排水 a.生活污水 项目生活用水量为20m3/d（5000m3/a），根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）中城市综合生活污水排放系数，本项目生活污水排放量按照用水量的85%计算，日均排水量为17m3/d（4250m3/a），经化粪池+污水处理站处理后由市政污水管网排至北京经济技术开发区东区污水处理厂。 b.生产废水 冲版废水：项目冲版废水含有显影液，冲版废水排至显影液废液固化处理系统，将含有显影液的废水进行低温蒸发、冷凝处理，冷凝后的废水回用，处理后的半固体废渣作为危险废物，不外排。 润版废水：项目润版废水中含有润版液，润版废水由水循环处理系统处理后循环利用，定期排放处理，排放的废润版液全部作为危险废物，不外排。 洗车废水：洗车水经稀释后用于擦拭印刷设备，全部蒸发损耗。 综上，项目生产废水不外排，仅排放生活污水，生活污水排放量为17m3/d（4250m3/a）。 2）扩建项目给排水 ①给水 扩建项目不新增生活用水。根据建设单位提供数据，扩项目生产用水主要为CTP制版冲版用水、润版液稀释用水、洗车水稀释用水。根据建设单位提供资料，项目扩建完成后全厂CTP制版冲版新增用水量为0.67m3/d（167.5m3/a），润版液稀释用水量为0.35m3/d（87.5m3/a），洗车水稀释用水量为0.13m3/d（32.5m3/a）。 综上，扩建项目全厂总用水量为287.5m3/a。 ②排水 扩建项目不新增生活污水排放，生产废水包括： 冲版废水：项目冲版废水含有显影液，冲版废水排至显影液废液固化处理系统，将含有显影液的废水进行低温蒸发、冷凝处理，冷凝后的废水回用，处理后的半固体废渣作为危险废物，不外排。 润版废水：项目润版废水中含有润版液，润版废水由水循环处理系统处理后循环利用，定期排放处理，排放的废润版液全部作为危险废物，不外排。 洗车废水：洗车水经稀释后用于擦拭印刷设备，全部蒸发损耗。 现有及扩建项目全厂水平衡表见表2-7，水平衡图见图2-1。 表2-7 现有及扩建项目全厂给排水平衡表 序号; 用水项目; 现有项目给水m3/a; 扩建项目给水m3/a; 排放 系数; 排水量m3/a. 1; 生活用水; 5000; 0; 85%; 4250. 2; 生产用水; 冲版用水; 207.5; 167.5; 0; 0. 润版液稀释用水; 112.5; 87.5; 0; 0. 洗车水稀释用水; 42.5; 32.5; 0; 0. 合计; 56362.5; 287.5; /; 4250. 图2-1 本项目给排水平衡图 单位：m3/a 2）供电 本项目用电由市政供电管网提供，用电量约144万kw·h/a。 3）供热、制冷 本项目冬季供暖采用园区集中供暖服务，夏季制冷采用空调。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租用已建成房屋从事生产经营活动，施工期主要对建筑物室内进行装修及设备的安装等，主要污染物为扬尘、噪声、施工人员生活废水和建筑垃圾等。 2、运营期 本项目为出版物印刷生产线扩建项目，本项目扩建完成后全厂新增6台印刷生产线，新增印刷线与现有印刷线工艺流程一致未发生改变。 运营期主要工艺流程及产排污节点如下图。 图2-2 运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： （1）CTP制版 根据订单，先对工艺单内的各项内容与提示进行审核，整理好贴样以及客户资料，然后进行检查，对需要改动的版面进行修改，将改好的版面拼组成印刷机能够使用的印刷板式。拼大版时，根据拼版常用的拉规线左右版十字线，画出成品的规格线，拼贴色标，折标折线等。将板材放进制版机上的规定放版位；放好版后才能进行曝光过程的操作。将曝光后的印版放在显影机的进版台上进行显影。 该制版过程需使用显影液等进行显影和冲洗，因此，制版过程产生废显影液、冲版废水、废CTP版、过滤循环机定期更换的废滤芯和设备运行噪声。其中含显影液的冲版废水经水循环处理系统处理后循环使用，处理后的产生的含高浓度显影液的滤液作为危险废物，冲版废水3个月更换一次，更换的废水经收集后作为危险废物处置。 （2）印刷 项目采用单张纸平版印刷方式，平版印刷属于一种间接印刷方式，是指将印刷部分与非印刷部分均处于同一平面，利用水、油相斥的原理，图文部分抗水亲油，空白部分抗油亲水而不沾油墨，在压力作用下使着墨部分的油墨转移到橡皮布上，再利用橡皮滚筒与压印滚筒之间的压力，将橡皮布上的油墨转移到承印物上，完成一次印刷。进行批量印刷过程中油墨采用集中供墨系统供墨。 项目印刷的具体过程如下： 装纸、装版：根据印刷要求选择不同型号的纸张放置在输纸器上，将前序制好的印版装至印刷机上。 套准、调色、试印刷：此环节属于印前调试阶段，检查胶印机输纸、传纸、收纸的情况，并做适当的调整以保证纸张传输顺畅、定位准确。以印版上的规矩线为标准，调整印版位置，达到套印精度的要求。校正压力，调节油墨、润版液的供给量，使墨色符合样张。印出开印样张，审查合格，即可正式印刷。 正式印刷：通过单张印刷方式，将印版上的图案印制纸张上。印刷过程中及时抽出印样检查产品质量，其中包括：套印是否准确、墨色深浅是否符合样张、图文的清晰度是否能满足要求、网点是否发虚、空白部分是否洁净等，同时，注意机器在运转中有无异常，发生故障及时排除。 该印刷过程需使用纸张、油墨、润版液、洗车水等，因此，印刷过程产生挥发性有机物、废润版液、废油墨、含油墨废物、废洗车水和设备运行噪声。 （3）印品检验 对印刷品的质量进行检验，检验过程中产生不合格印刷品，不合格印刷品属于一般工业固体废物，收集后作为物资外售。 （4）封面覆膜 为了使书籍色彩更加鲜艳和富有立体感，同时使书籍变得更加牢固，部分印刷品需要进行覆膜。 覆膜过程中产生的污染物主要为覆膜过程中覆膜胶挥发产生的挥发性有机物、覆膜设备产生的噪声。 （5）装订 装订有三种工艺，分别为骑马订装订、胶装、精装。工艺分述如下： 1）骑马订装订 主要是采用铁丝将书页订制在一起，然后三面裁切整齐。 装订过程中产生的污染物主要为裁切过程中产生的废纸边角料及装订过程中设备产生的噪声。废纸边角料属于一般工业固体废物，收集后作为物资外售。 2）胶装 主要采用热熔胶将书页粘合在一起，然后三面裁切整齐。 装订过程中的污染物主要为铣背/开槽及裁切过程产生的废纸边角料、书脊粘合剂粘合过程中产生的废胶以及热熔胶挥发产生的挥发性有机物、装订过程中设备产生的噪声。 3）精装 精装是用线将各页穿在一起，然后用胶水将印品的各页固定在书脊上，形成书芯，然后将书芯装订在精美书壳内。 装订过程中的污染物主要是书脊涂胶、上书壳过程中产生的含胶废物以及热熔胶挥发产生的挥发性有机物、切书芯过程中产生的废纸边角料、装订过程中设备产生的噪声。 （6）成品检验 通过质检部对书刊、印刷成品的质量进行检验。 检验过程中会产生不合格印刷品，不合格印刷品属于一般工业固体废物，收集后作为物资外售物资回收单位。 （7）打包入库 将检验合格的印刷品按照订单要求包装入库。打包主要由自动打包机与人工共同完成。 打包过程中会产生废纸、废捆带等废包装材料，废包装材料属于一般工业固体废物，收集后作为物资外售物资回收单位。 （8）废纸处理 项目生产过程中产生的废纸边角料经管道负压收集至旋风除尘，通过旋风除尘对废纸边角料中的颗粒物分离收集至布袋除尘器处理，去除颗粒物后的废纸边角料经液压操作捆扎成捆后外售物资回收部门。 项目排污节点详见下表。 表2-8 排污节点一览表 类型; 污染物名称; 产污环节; 主要污染因子; 治理措施. 废气; 挥发性有机物; 制版; 非甲烷总烃、苯、苯系物; 集气罩收集后经由1套活性炭吸附—脱附+催化燃烧处理后通过1根28m排气筒排放. 印刷. 覆膜. 胶订. 颗粒物; 废纸收集处理; 颗粒物; 1套“旋风除尘+布袋除尘器”处理后通过1根15m高排气筒排放. 废水; 生活污水; 员工日常工作; pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池和污水处理站处理后排入北京经济技术开发区东区污水处理厂. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级; 合理布局，采用低噪声设备、基础减振、墙体隔声. 固体废物; 生活垃圾; 员工工作; 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部分处理. 一般工业固体废物; 原辅材料拆解过程; 废包装材料（废包装箱、废包装盒等）; 统一收集外售给物资回收部门. 裁切过程; 废纸边角料. 检验过程; 不合格印刷品. 废气治理; 除尘灰（即废纸屑）. 危险废物; 制版过程; 废显影液、废CTP版、废滤芯; 废显影液、废CTP版、废滤芯、废润版液、废油墨、废洗车水、含油墨废物、废膜、含胶废物、废活性炭经分类收集后暂存至危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处理；废油墨桶由厂家回收利用. 印刷过程; 废润版液、废油墨、废洗车水、含油墨废物、废油墨桶. 覆膜过程; 废膜. 胶订过程; 含胶废物. 废气治理; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况及环保手续履行情况 北京瑞禾彩色印刷有限公司成立于2002年，公司注册资本1000万元，是一家以出版物印刷、其他印刷品印刷为主的高新技术企业。建设单位现有工程环保手续见下表。 表2-9 环保手续履行情况 项目名称; 手续; 批复文号; 时间; 审批部门; 建设内容; 备注. 北京瑞禾彩色印刷有限公司生产厂房项目; 环境影响报告表; 京技 环审字[2012] 082号; 2012年5月10日; 原北京经济技术开发区环境保护局; 在北京经济技术开发区路东区A2M2-1地块建设出版物印刷、其他印刷品印刷项目，年生产印刷品、出版物100万册; /. 竣工环境保护验收; 京技 环验字[2012] 074号; 2012年8月24日; 原北京经济技术开发区环境保护局; 在北京经济技术开发区路东区A2M2-1地块建设出版物印刷、其他印刷品印刷项目，年生产印刷品、出版物100万册; /. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版，生态环境部令第11号），现有项目实行排污许可登记管理。建设单位于2020年5月22日按照相关要求，取得固定污染源排污登记回执（登记编号：911101157382252069001Y，有效日期为2020年5月22日至2025年5月21日）。 2、现有项目污染物排放情况及治理措施 （1）废气 现有项目主要废气为印刷、覆膜、粘合过程中产生的挥发性有机废气以及废纸处理过程中产生的颗粒物。 现有项目在印刷、覆膜、粘合过程中产生的挥发性有机废气，经集气罩收集，1套活性炭吸附—脱附+催化燃烧处理装置处理后，由1根28m排气筒排放。 现有项目废纸处理过程中产生的颗粒物经旋风除尘分离收集，收集废气经1套布袋除尘器处理，由1根10m排气筒排放。 1）有组织废气 根据北京天盛佳境环境监测评价有限公司2024年05月09日出具的检测报告（JJBG-24042601-FQ01）、2024年12月06日出具的检测报告（JJBG-24120301-FQ01）。现有工程有组织废气污染物排放情况见下表。 表2-10 现有工程有组织废气污染物监测情况 排污口; 治理设备; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 年工作时间h. 印刷废气排气筒DA001; 活性炭吸附—脱附—催化燃烧; 非甲烷总烃; 7.69; 0.14; 6000. 苯; 0.0138; 2.49×10-4; 6000. 苯系物; 0.102; 1.83×10-3; 6000. 纸毛处理废气排放筒DA002; 旋风除尘+布袋除尘; 颗粒物; 2.1; 9.25×10-3; 2000. 由上表可知，现有项目生产过程中产生的污染物排放浓度满足北京市《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/1201-2023）表2污染物排放浓度限值，现有项目2012年分别完成环评和验收，当时未申请总量，在此不对现有项目排放总量的符合性进行分析。 2）无组织废气 根据北京天盛佳境环境监测评价有限公司2024年05月09日出具的检测报告（JJBG-24042601-FQ01）。现有项目厂区内无组织废气污染物排放情况见下表。 表2-11 现有项目厂区内无组织废气污染物监测情况 排污口; 治理措施; 污染物; 排放浓度mg/m3. 生产车间外; 车间密闭; 非甲烷总烃; 0.93. 由上表可知，现有项目厂区内无组织废气满足北京市《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/1201-2023）表3污染物排放浓度限值。 （2）废水 现有工程排放废水均为生活污水，废水排放量为4250m3/a，根据北京天盛佳境环境监测评价有限公司2024年05月08日出具的检测报告（JJBG-24042601-SZ01），现有项目废水污染物排放情况见下表。 表2-12 现有项目废水总排口污染物排放情况 排污口; 治理措施; 污染物; 排放浓度mg/L. 污水总排口DW001; 化粪池+污水处理站; pH值; 7.4（无量纲）. 悬浮物; 73. 总氮; 23.0. 总磷; 2.96. 氨氮; 12.2. 化学需氧量; 97. 五日生化需氧量; 35.1. 动植物油类; 0.07. 由上表可知，现有项目污水排放满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中的相关标准要求，废水达标排放。 3、噪声 根据北京天盛佳境环境监测评价有限公司2024年05月09日出具的检测报告（JJBG-24042601-ZS01）。现有工程噪声监测情况见下表。 表2-13 现有项目厂界噪声监测情况 监测点位; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准值; 达标情况. 东厂界; 52.4; 39.0; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A); 达标. 南厂界; 53.4; 32.9; 达标. 西厂界; 51.3; 30.7; 达标. 北厂界; 52.8; 33.3; 达标. 根据现有项目厂界噪声监测报告，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，厂界噪声达标排放。 4、固体废物 根据企业提供资料，现有项目产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 1）生活垃圾 生活垃圾主要来自于员工的日常工作、生活。生活垃圾产生量为25t/a，生活垃圾分类统一收集后由当地环卫部门进行清运处理。 2）一般工业固体废物 项目原材料拆解过程中产生的废包装材料，主要包括废包装纸箱、废包装木箱，产生量为1.5t/a，收集后全部外售给物资回收部门利用。 项目裁切过程产生的废纸边角料，检验过程中产生的不合格印刷品，废纸边角料产生量约为6.5t/a，不合格印刷品产生量约为2t/a，经收集后全部外售给物资回收部门利用。 废纸边角料处理过程中布袋除尘器产生的除尘灰（即废纸屑），产生量为0.105t/a，经收集后全部外售给物资回收部门利用。 3）危险废物 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，现有项目产生的废显影液、废CTP版、废油墨、废润版液、废胶、废擦机布及沾染化学品的废包装物等属于危险废物。根据企业提供资料，实际产生量见下表。 表2-14 现有项目危险废物汇总情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险特性. 废显影液; HW16; 900-019-16; 0.6; 制版; 半固态; 每日; T/In. 废CTP版; HW16; 900-019-16; 1.7; 制版; 固态; 每日; T/C/I/R. 废润版液; HW12; 264-013-12; 1.0; 印刷; 液态; 每日; T/C/I/R. 废油墨; HW12; 264-013-12; 1.4; 印刷; 液态; 每日; T/C/I/R. 含油墨废物; HW49; 900-041-49; 1.8; 印刷; 固态; 每日; T/C/I/R. 废胶; HW13; 900-014-13; 0.3; 胶订; 固态; 每日; T/C/I/R. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.5; 废气治理; 固态; 3年; T/In. 现有项目危废间位于车间西侧，建筑面积6m2，危险废物暂存于危废间，委托北京鑫兴众成环境科技有限公司处理。 现有项目固体废物处置合理、去向明确，危险废物分类分区储存，并在内部设置了明显分区标识，外面设置明显的危废标识和警示标识。危废间地面及裙脚采用防渗混凝土作为基础防渗，上铺防渗环氧树脂，防渗系数不小于10-10，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关防渗要求。 综上可知，现有工程固体废物贮存及处置均满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物转移管理办法》、《北京市危险废物污染环境防治条例》（自2020年9月1日起施行）及《北京市生活垃圾管理条例》（2020年9月25日修订）的相关规定。 4、现有项目污染物排放汇总 根据监测数据计算的现有项目污染物排放情况汇总见下表。 表2-15 现有项目污染物排放汇总表 环境要素; 污染物; 排放量t/a. 废气; 非甲烷总烃; 0.294. 苯; 0.0015. 苯系物; 0.011. 颗粒物; 0.019. 废水; 化学需氧量; 0.412. 氨氮; 0.052. 固体废物; 一般工业固体废物; 废包装材料; 1.5. 废纸边角料; 6.5. 不合格印刷品; 2.0. 除尘灰（即废纸屑）; 0.105. 危险废物; 废显影液; 0.6. 废CTP版; 1.7. 废润版液; 1.0. 废油墨; 1.4. 含油墨废物; 1.8. 废胶; 0.3. 废活性炭; 0.5. 5、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 根据建设单位提供的近期的废气、废水、噪声监测数据，现有项目废气、废水、噪声均能实现达标排放。固体废物已合理处置，危废暂存间满足相关要求。 建设单位存在的主要环境问题及整改措施如下： - 废纸处理排放口排气筒DA002高度不足15m，建设单位在后续整改过程中对排气筒高度进行整改，整改后废纸处理排气筒DA002高度为15m。 - 现有项目未申请挥发性有机物、化学需氧量、氨氮总量，本次环评将现有项目、扩建项目总量一起申请。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 本项目所在区域为二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本次环评引用《2023年北京市生态环境状况公报》（2024年5月）数据对北京市、经济技术开发区空气质量状况进行评价，具体见下表。 表3-1 北京市及经济技术开发区2023年度环境空气监测结果一览表 区域; 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标 情况. 北京市; PM2.5; 年平均浓度; 32; 35; 91.4; 达标. PM10; 年平均浓度; 61; 70; 87.1; 达标. SO2; 年平均浓度; 3; 60; 5; 达标. NO2; 年平均浓度; 26; 40; 65; 达标. O3; 日最大8小时 平均浓度; 175; 160; 109.4; 不达标. CO; 24小时平均浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. 经济技术开发区; PM2.5; 年平均浓度; 38; 35; 108.57; 不达标. PM10; 年平均浓度; 62; 70; 88.57; 达标. SO2; 年平均浓度; 3; 60; 5; 达标. NO2; 年平均浓度; 34; 40; 85; 达标. 注：*CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90位百分位数。 根据以上监测结果可知，2023年本项目所在区域PM10年平均浓度、NO2年平均浓度、SO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告[2018]第29号）（二级）标准要求，PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告[2018]第29号）（二级）标准限值；经济技术开发区无CO、O3监测数据，引用北京市现状监测值，北京市CO24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告[2018]第29号）（二级）标准要求，O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告[2018]第29号）（二级）标准限值。因此，本项目所在评价区域为不达标区。 2、地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为项目西南侧约4290m的凉水河，根据北京市水环境质量功能划分，凉水河属北运河水系。根据北京市地面水水域功能分类图（2014）中所作的划分，凉水河中下段水体功能为“农业用水及一般景观要求水域”，水质划分为Ⅴ类功能水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 根据北京市生态环境局网站公布的2023年1月至2023年12月河流水质状况，凉水河水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准要求。具体统计结果详见下表。 表3-2 通惠北干渠2023年水质状况一览表 日期; 2023年; 2024年. 11月; 12月; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月. 凉水河; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅳ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ. 根据上述分析，近一年内通惠北干渠水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 本项目位于北京市北京经济技术开发区科创一街12号，本项目厂界周边50m范围内无居民住宅等声环境敏感建筑物。根据《北京经济技术开发区公布声环境功能区调整方案及实施细则》（2014年1月1日起实施）中的规定，本项目所在区域属于3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“三、具体编制要求”中“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准-区域环境质量现状”中“3.声环境”的要求，即“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。经现场踏勘核实，本项目厂界外周边50米范围内为项目所在楼的其他企业，不存在声环境保护目标，因此本项目不开展声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境 本项目位于北京市北京经济技术开发区科创一街12号，根据《北京市人民政府关于调整市级地下饮用水水源保护区范围的通知》（京政发[2015]33号）中的规定，本项目所在地不属于北京市地下水源保护区范围。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目位于北京市北京经济技术开发区科创一街12号，在北京市经济技术开发区内，不新增土地，项目范围内无生态保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 根据现场调查，本项目位于北京市北京经济技术开发区科创一街12号，项目周边无地下水源保护区、重点文物单位、珍贵动植物等敏感因素，项目不在生态红线用地保护范围内，周边相邻均为其他企业运营用房、办公用房。本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要是居民楼等。 2、声环境 本项目东侧8米为一栋本单位宿舍楼，共三层，为单位职工提供住宿。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目利用现有房屋从事生产经营活动，不新增用地，项目周围没有珍稀动植物资源、无自然保护区和文物保护单位，不涉及生态环境保护目标。 表3-3 环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 与项目位置关系; 最近距离m; 环境功能; 环境功能要求. 大气环境; 远洋天著澜湾; N; 145; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. 远洋天著悦山; NW; 300; 居民区. 三羊里; NW; 387; 居民区. 小康家园; N; 355; 居民区. 晓康东里; N; 370; 居民区. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目运营过程中产生的废气主要为印刷废气（润版液废气、油墨废气、清洗废气）、覆膜废气、胶装废气，废气主要污染物为挥发性有机物（VOCs）和颗粒物，挥发性有机物（VOCs）污染因子为非甲烷总烃、苯、苯系物，有组织废气执行北京市《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/1201-2023）中“表1 大气污染物排放限值”要求，无组织废气执行“表3 厂区内VOCs无组织排放限值”要求及“表4 企业边界大气污染物浓度限值”。具体限值见下表。 表3-4 项目废气污染物排放标准 排放方式; 污染物; 标准限值; 单位. 有组织; 苯; 0.5; mg/m3. 苯系物; 10; mg/m3. 非甲烷总烃; 30; mg/m3. 颗粒物; 10; mg/m3. 无组织; 厂区内; 监控点处1h平均浓度值; 非甲烷总烃; 3; mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 非甲烷总烃; 10; mg/m3. 厂界; 任何1h大气污染物平均浓度; 苯; 0.1; mg/m3. 印刷过程中使用的原辅材料VOCs含量应符合《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/1201-2023）中“表4 含VOCs原辅材料要求”的要求。 2、废水 本项目运营过程中产生的废水主要为生活污水，废水排放浓度执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”，具体限值见下表。 表3-5 项目废水排放标准 序号; 污染物; 标准限值; 单位. 1; pH值; 6.5-9; 无量纲. 2; 悬浮物（SS）; 400; mg/L. 3; 五日生化需氧量（BOD5）; 300; mg/L. 4; 化学需氧量（CODcr）; 500; mg/L. 5; 氨氮（NH3-N）; 45; mg/L. 6; 可溶性固体总量; 1600; mg/L. - 噪声 （1）施工期 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见下表。 表3-6 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB（A） 项目阶段; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 施工期; 70; 55. （2）运营期 运营期厂界昼夜噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，具体标准限值见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 声功能区类别; 适用范围; 标准限值; 执行标准. 昼间; 夜间. 3类; 项目所在区域; 65dB(A); 55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）、《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日起施行）及《北京市生活垃圾治理白皮书》中的相关规定。 一般固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 危险废物收集、储存、转运执行《北京市危险废物污染环境防治条例》（2020年9月1日实施）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2021]199号）和《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 1、总量申请依据 根据环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理办法》（环发[2014]197号）、《北京市环境保护局关于转发环境保护部＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（京环发[2015]19号）及《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（2016年8月19日），北京市实施建设项目总量指标审核及管理的污染物包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）、化学需氧量、氨氮。 根据原北京市环境保护局关于《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发[2016]24号）附件1，“为了使污染物源强的核算更接近实际排放情况，在污染物源强核算过程中优先使用实测法，类比分析法、物料衡算法及排污系数法次之。同时在核算过程中应选择不少于两种方法对污染物源强产生量进行核算，当核算的污染物排放总量差别较大时还应继续采用其他方法进行校验，以便得到更接近实际情况的排放量核算数据”。 结合项目特征，项目需申请的总量控制指标为：化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、颗粒物。 2、总量控制指标核算 （1）大气污染物 本项目需要进行总量控制的大气污染物为挥发性有机物、颗粒物。 1）挥发性有机物 ①排污系数法 根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订版）》和《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（工业源）中“231 印刷行业（废气）行业系数手册”，印刷品（承印物为纸）不同原辅料挥发性有机物产生系数，项目废气污染物的产生量见下表。 表3-8 挥发性有机物产生源强一览表 废气来源; 原辅料名称; 产生系数; 原辅料 年用量t/a; 挥发性有机物产生量t/a; 合计 t/a. 扩建项目; 现有项目; 扩建项目; 现有项目. 印刷; 印刷; 植物大豆平版油墨; 14kg/t-原料; 24; 29; 0.336; 0.406; 0.742. 制版润版; 润版液; 79kg/t-原料; 4.95; 6.05; 0.391; 0.478; 0.869. 印后清洗; 清洗油墨; 洗车水; 120kg/t-原料; 2.25; 2.75; 0.270; 0.330; 0.600. 印后整理; 覆膜; 覆膜胶; 32kg/t-原料; 15; 18; 0.480; 0.576; 1.056. 胶订; 汇明底胶/汉高胶/精装胶; 10kg/t-原料; 35.5; 44.5; 0.355; 0.445; 0.800. 合计; 1.832; 2.235; 4.067. 废纸边角料在处理过程中产生颗粒物，根据建设单位提供资料，废纸处理过程颗粒物产生系数为15kg/t-废纸边角料。根据建设单位提供资料，现有项目废纸边角料产生量为6.7t/a，扩建项目废纸边角料产生量约为5.3t/a，扩建项目完成后全厂废纸边角料总产生量约12t/a，则颗粒物的产生量约为0.180t/a。 项目制版、印刷、胶订过程中产生的挥发性有机物通过集气罩收集至1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理。根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订版）》中“231印刷行业（废气）行业系数手册”：密闭空间集气罩收集效率按90%计，活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理效率按95%计。 项目废纸处理过程全程为密闭管道收集废纸边角料，收集后的废纸边角料经密闭旋风除尘器对颗粒物进行分离，收集后的颗粒物由1套布袋除尘器处理。根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订版）》中“231印刷行业（废气）行业系数手册”：密闭管道收集效率按95%计，布袋除尘器处理效率按90%计。 综上，项目扩建后全厂大气污染物排放总量核算详见下表。 表3-9 扩建后全厂大气污染物排放总量一览表 污染物名称; 单位; 有组织废气; 无组织废气; 合计. 扩建项目; 现有项目; 扩建项目; 现有项目. 非甲烷总烃; t/a; 0.082; 0.101; 0.183; 0.224; 0.590. 颗粒物; t/a; 0.0032; 0.0058; 0.0032; 0.0058; 0.018. ②类比分析法 本项目生产工序与现有项目生产工序相同，具体情况见下表。 表3-10 项目废气排放情况与现有项目对比一览表 类比内容; 本项目; 类比项目. 项目建设内容; 印刷书刊扩建生产线; 印刷书刊生产线. 生产所用 原辅料; 纸张、洗车水、润版液、CTP版、显影液、油墨、覆膜胶、汇明底胶、汉高胶、精装胶等; 纸张、洗车水、润版液、CTP版、显影液、油墨、覆膜胶、汇明底胶、汉高胶、精装胶等. 工艺流程; 配纸—裁纸—上纸—装版—印刷—检验—装订—覆膜—胶订—裁切成品—检验—入库; 配纸—裁纸—上纸—装版—印刷—检验—装订—覆膜—胶订—裁切成品—检验—入库. 废气种类; 挥发性有机物、颗粒物; 挥发性有机物、颗粒物. 运行时间; 24h，250d; 24h，250d. 废气处理措施; 挥发性有机物：1套活性炭吸附—脱附—催化燃烧+1根28m排气筒 颗粒物：1套旋风除尘—布袋除尘+1根9m排气筒; 挥发性有机物：1套活性炭吸附—脱附—催化燃烧+1根28m排气筒 颗粒物：1套旋风除尘—布袋除尘+1根9m排气筒. 本项目生产工艺、使用原辅材料均与现有项目相同，扩建后依托现有废气处理设施，根据现有项目的排放浓度核算本项目的排放量可行。 根据2024年常规检测报告中监测数据，印刷、胶订排气筒挥发性有机物VOCs年平均排放速率（年平均排放速率，建设单位2024年3个季度检测报告排放速率平均值）为0.049kg/h，废纸处理排气筒颗粒物年排放速率为9.25×10-3kg/h，印刷、胶订工序年运行时间为6000h，废纸处理工序年运行时间为3000h，现有项目挥发性有机物VOCs排放量为0.294t/a，颗粒物排放量为0.028t/a。现有项目含挥发性有机物原辅料总用量为100.3t/a，废纸边角料产生量为6.7t/a，则现有项目挥发性有机物排放系数为0.294t÷100.3t=0.0029，颗粒物排放系数为0.028t÷6.7t=0.0042。 扩建项目完成后全厂含挥发性有机物原辅料总用量为182t/a，废纸边角料产生量为12t/a。 扩建项目完成后污染物排放情况见下表。 表3-11 扩建后全厂污染物排放情况一览表（类比分析法） 污染物名称; 单位; 扩建项目; 现有项目; 合计. 非甲烷总烃; t/a; 0.234; 0.294; 0.528. 颗粒物; t/a; 0.022; 0.028; 0.050. 综上，本项目采用排污系数法和类比分析法计算得出的污染物排放总量差别不大，因此不需要第三种方法校核。考虑到实际运行过程中存在差异，且类比分析法引用的监测数据为瞬时监测数据，数据存在一定的误差，故本次评价采用排污系数法的计算结果作为本项目废气污染物的源强和申请排污总量的依据。 本项目扩建完成后全厂废气排放总量为：挥发性有机物0.590t/a，颗粒物0.018t/a。 （2）水污染物 根据《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发[2016]24号），纳入污水管网通过污水处理设施集中处理污水的生活源建设项目水污染物按照该污水处理厂排入地表水体的标准核算排放总量。本项目为书刊印刷行业，不属于生活源，因此项目废水须采用两种方法核算，本项目采用排污系数和类比分析法进行总量核算。 项目废水主要为生活污水，生活污水产生量约为4250t/a。 ①类比分析法 CODcr、氨氮的排放浓度类比现有项目北京天盛佳境环境监测评价有限公司2024年05月08日出具的检测报告（JJBG-24042601-SZ01），CODcr：97mg/L、氨氮：12.2mg/L。 CODcr=97mg/L×4250t/a×10-6=0.412t/a 氨氮=12.2mg/L×4250t/a×10-6=0.052t/a ②排污系数法 根据《水工业工程设计手册-建筑和小区给排水》中“12.2.2 污水水量和水质”中给出的住宅、各类公共建筑污水水质平均浓度，并结合项目特点，本项目生活污水水质参数CODcr：450mg/L、NH3-N：40mg/L。 根据北京市环保局《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参数，化粪池对COD、NH3-N的去除效率分别为15%、3%，污水处理站（兼氧—接触好氧延时曝气）对COD、NH3-N的去除效率分别为68%、55%，则本项目CODCr、氨氮排放量计算如下： CODcr=450mg/L×（1-15%）（1-68%）×4250t/a×10-6=0.520t/a 氨氮=40mg/L×（1-3%）（1-55%）×4250t/a×10-6=0.074t/a 综上，本项目采用排污系数法和类比分析法计算得出的污染物排放总量差别不大，因此不需要第三种方法校核。考虑到建设单位为生产型企业，生活污水与住宅、公共建筑污水水质可能存在一定误差，且本项目扩建不新增污水量，现有项目污水监测报告具有代表性，故本次评价采用类比分析法的计算结果作为本项目水污染物申请排污总量的依据。 本项目扩建完成后全厂水污染物排放总量为：CODcr0.412t/a，氨氮0.052t/a。 3、项目污染物总量指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）中规定：上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。根据环境质量现状可知，北京经济技术开发区2023年度大气环境质量不达标，水环境质量达标。因此，本项目所需要替代的大气主要污染物排放指标应按照2倍进行削减替代，水的主要污染物排放指标应按照1倍进行削减替代。 根据北京市人民政府办公厅关于印发《北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划的通知》（京政办发[2023]4号）中附件2北京市大气污染防治2023年行动计划：“对于新增涉气建设项目严格执行NOx、VOCs等主要污染物排放总量控制，实施“减二增一”削减量替代审批制度”。 本项目所在区域上一年度环境空气质量年平均浓度未达标，挥发性有机物、颗粒物执行2倍总量削减替代；所在区域水环境质量满足北京市地表水体功能区划要求，水污染物无需2倍总量削减替代。本项目污染物排放总量控制指标见下表。 表3-12 扩建项目完成后全厂总量控制指标 类别; 污染因子; 本项目排放量t/a; 1倍削减量; 2倍削减量. 废气; 挥发性有机物; 0.590; /; 1.180. 颗粒物; 0.018; /; 0.036. 废水; CODcr; 0.412; 0.412; /. 氨氮; 0.052; 0.052; /. 4、减排潜力分析 本项目为扩建项目，现有项目未申请总量，现有废气治理设施已采取目前最先进的活性炭吸附-脱附+催化燃烧设施处理，污染物达标排放，无减排潜力，需申请本项目与现有项目全部总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有库房，施工期无土石方施工，仅为设备安装。主要污染物为施工扬尘、施工噪声、施工垃圾和生活污水。本项目施工期较短，随着施工期的结束，对环境的影响相应结束。 1、装修粉尘环境保护措施 （1）装修材料及废弃物不在室外堆放，及时清运装修过程产生的废渣至北京市规定的建筑垃圾处置场进行处置。 （2）物料卸运时多洒水，以减少扬尘的产生。 2、生活污水环境保护措施 项目施工场地不设临时生活区和餐厅，工人就餐采用订餐外送制。工人盥洗、如厕等依托所在建筑的厂区卫生间，生活污水排入化粪池，经化粪池预处理后排入污水处理站，最终由市政污水管网进入污水处理厂，对区域水体环境影响将很小。 3、施工噪声环境保护措施 （1）选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振基座，降低噪声。 （2）合理布局施工现场，尽量减少高噪声设备的同时运转，尽量缩短高噪声设备的使用时间。 （3）合理安排施工时间。本项目施工单位应严格遵守相关规定，合理安排施工时间，除工程必须，并取得生态环境部门和建设行政主管部门批准外，严禁在22:00-6:00期间进行施工作业。 4、施工期固废环境保护措施 （1）施工单位将严格遵守北京市人民政府关于发布控制大气污染措施的通告中有关“绿色施工”的相关规定；以及北京市《绿色施工管理规程》（DB11/513-2018）中相关规定，切实做好固体废物（如装修垃圾等）的收集、管理、清运工作。 （2）施工期工人生活垃圾按环卫部门要求运到指定地点消纳处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 扩建项目废气污染物包括制版、印刷、装订过程中产生的印刷废气以及废纸处理过程中产生的颗粒物。 （1）大气源强分析 1）印刷废气 根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订版）》中“231印刷行业（废气）行业系数手册”：印刷品（承印物为纸）植物大豆平版油墨平版印刷（所有规模）的印刷过程挥发性有机物产生系数为14kg/t-原料；润版过程挥发性有机物产生系数为79kg/t-原料；油墨清洗过程挥发性有机物产生系数为120kg/t-原料；覆膜过程挥发性有机物产生系数为32kg/t-原料；胶订过程挥发性有机物产生系数为10kg/t-原料。项目废气污染物产生情况详见下表。 表4-1 扩建项目及现有项目挥发性有机物产生源强一览表 废气来源; 原辅料名称; 产生系数; 原辅料 年用量t/a; 挥发性有机物产生量t/a; 合计 t/a. 扩建项目; 现有项目; 扩建项目; 现有项目. 印刷; 印刷; 植物大豆平版油墨; 14kg/t-原料; 24; 29; 0.336; 0.406; 0.742. 制版润版; 润版液; 79kg/t-原料; 4.95; 6.05; 0.391; 0.478; 0.869. 印后清洗; 清洗油墨; 洗车水; 120kg/t-原料; 2.25; 2.75; 0.270; 0.330; 0.600. 印后整理; 覆膜; 覆膜胶; 32kg/t-原料; 15; 18; 0.480; 0.576; 1.056. 胶订; 汇明底胶/汉高胶/精装胶; 10kg/t-原料; 35.5; 44.5; 0.355; 0.445; 0.800. 合计; 1.832; 2.235; 4.067. 扩建项目所用原辅料与现有项目所用原辅料相同，挥发性有机物的成分主要包括非甲烷总烃、苯、苯系物。根据对2023年、2024年监测报告中非甲烷总烃、苯、苯系物的排放量的比例关系为：非甲烷总烃:苯:苯系物=557:1:7.4，则扩建后全厂挥发性有机物中非甲烷总烃、苯、苯系物的产生量详见下表。 表4-2 挥发性有机物各成分产生源强一览表 废气来源; 各污染物成分; 扩建项目 产生量t/a; 现有项目 产生量t/a; 产生量 合计t/a. 印刷、印后清洗、印后整理; 非甲烷总烃; 1.832; 2.235; 4.067t/a. 其中：苯; 0.0032; 0.0038; 0.007t/a. 其中：苯系物; 0.024; 0.03; 0.054t/a. 2）废纸处理废气 废纸边角料在处理过程中产生颗粒物，根据建设单位提供资料，废纸处理过程颗粒物产生系数为15kg/t-废纸边角料。根据建设单位提供资料，现有项目废纸边角料产生量为6.7t/a，扩建项目废纸边角料产生量约为5.3t/a，扩建项目完成后全厂废纸边角料总产生量约12t/a，则颗粒物的产生量约为0.18t/a。 （2）废气排放达标性分析 本项目为印刷线的扩建项目，其中制版、装订、废气处理全部依托现有项目。扩建项目完成后，全厂废气通过现有一套处理装置处理排放，现有项目废气目前达标排放。为评价扩建项目完成后全厂废气排放情况，本次评价把扩建项目与现有项目一起评价。 项目制版、印刷、胶订过程中产生的挥发性有机物通过集气罩收集至1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理。根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订版）》中“231印刷行业（废气）行业系数手册”：密闭空间集气罩收集效率按90%计，活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理效率按95%计。 项目废纸处理过程全程为密闭管道收集废纸边角料，收集后的废纸边角料经密闭旋风除尘器对颗粒物进行分离，收集后的颗粒物由1套布袋除尘器处理。根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订版）》中“231印刷行业（废气）行业系数手册”：密闭管道收集效率按95%计，布袋除尘器处理效率按90%计。 综上，扩建完成后全厂废气产生和排放情况详见下表。 表4-3 扩建后全厂有组织废气产生和排放情况一览表 产排污环节; 印刷废气DA001; 废纸处理废气DA002. 污染物名称; 非甲烷总烃; 苯; 苯系物; 颗粒物. 污染物产生; 废气量m3/h; 20000; 5000. 产生量t/a; 4.067; 0.007; 0.054; 0.180. 产生速率kg/h; 0.678; 0.0012; 0.009; 0.060. 产生浓度mg/m3; 33.9; 0.06; 0.45; 12. 治理措施; 治理措施; 活性炭吸附-脱附+催化燃烧; 布袋除尘器. 收集效率%; 90; 95. 净化效率%; 95; 95. 污染物排放; 排放量t/a; 0.183; 0.0003; 0.002; 0.009. 排放速率kg/h; 0.031; 0.00005; 0.0003; 0.003. 排放浓度mg/m3; 1.55; 0.0025; 0.015; 0.600. 年排放时间h; 6000; 3000. 标准浓度限值mg/m3; 30; 0.5; 10; 10. 表4-4 扩建后全厂无组织废气产生和排放情况一览表 产排污环节; 无组织废气. 污染物名称; 非甲烷总烃; 苯; 苯系物; 颗粒物. 无组织污染物产生; 产生量t/a; 0.407; 0.0007; 0.005; 0.009. 产生速率kg/h; 0.068; 0.0001; 0.0008; 0.003. 治理措施; 治理措施; 车间密闭. 无组织污染物排放; 排放量t/a; 0.407; 0.0007; 0.005; 0.009. 排放速率kg/h; 0.068; 0.0001; 0.0008; 0.003. 年排放时间; 6000; 3000. 利用 AERSCREEN 估算模式对无组织废气污染物苯厂界无组织排放浓度进行预测，详情见下表。 表4-5 采用 AERSCREEN 估算模型计算无组织排放废气结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度mg/m3; 最大落地浓度距离m; 标准值 mg/m3. 面源; 车间; 苯; 0.00015; 55; 0.1. 综上，项目扩建后全厂有组织废气排放浓度满足北京市《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/1201-2023）中“表1 大气污染物排放限值”要求，无组织废气排放满足“表4 企业边界大气污染物浓度限值”。 （3）大气污染物排放总量 综上，项目扩建后全厂大气污染物排放总量核算详见下表。 表4-6 扩建后全厂大气污染物排放总量一览表 污染物名称; 单位; 有组织废气; 无组织废气; 合计. 非甲烷总烃; t/a; 0.183; 0.407; 0.590. 苯; t/a; 0.0003; 0.0007; 0.001. 苯系物; t/a; 0.002; 0.005; 0.007. 颗粒物; t/a; 0.009; 0.009; 0.018. （4）非正常情况分析 项目的非正常情况主要考虑异常情况下废气处理装置失效，去除效率降低，污染物排放量增大，污染物排放控制措施达不到应有效率，造成废气未经净化直接排放，本次评价按最不利情况考虑，即非正常情况况下废气治理设施的去除效率为0。废气非正常工况排放情况表见下表。 表4-7 非正常工况下废气排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对措施. 1; 印刷废气DA001; 设备故障; 非甲烷总烃; 33.9; 0.678; ≤1h; ≤1次; 立即停工检修. 苯; 0.06; 0.0012. 苯系物; 0.45; 0.009. 2; 废纸处理废气DA002; 设备故障; 颗粒物; 12; 0.060. 由以上分析，非正常情况下非甲烷总烃、颗粒物不能满足排放标准要求，苯、苯系物满足标准排放要求。为减少非正常情况对周边环境的影响，企业加强废气处理设施日常管理及检修维护，定期安全风险辨识评估和组织隐患排查，并做好记录，严防非正常工况的发生，在非正常工况发生时应立即停止生产，组织力量进行排除，使非正常工况对周围环境及保护目标的影响降到最低程度。 （5）环保治理设施可行性分析 根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订版）》中“231印刷行业（废气）行业系数手册”，项目采取活性炭吸附-脱附+催化燃烧为可行性技术，本次评价对可行性技术作简要分析。 活性炭吸附-脱附过程：活性炭吸附脱附是采用专用的特殊晶体结构的颗粒状的活性炭，主体装置设计采用两个吸附罐体并联进行工作，在运行时可以相互切换，但是共用一套管路系统的。其中一个吸附罐进行吸附的同时，而另一个吸附罐进行解吸和干燥处理，可定时切换。在工作运行时，尾气先由吸附罐的下部进口进入，工业有机气体则被活性碳吸附下来，被净化后的气体会从吸附罐的上部口排出。该吸附系统是采用多重控制系统自动调节装置，从而保证了系统保持稳定效率高的运行。工作过程中，吸附在活性碳上的有机气体通常用水蒸气进行解析，蒸汽将由罐体的上部进入，先穿过活性碳吸附床层结构，而将被吸附的组分解吸出来后并带入冷凝器，这样解吸气体会被冷凝下来并流入分层槽；在分层槽内，有机物和水是靠重力进行自动分离，分离层上层所得到的有机物，是予以回收的，下层的化学污染物直接排放出去。当活性碳完成脱附并经新鲜空气干燥处理后，重新切换回吸附状态，如此这样就完成了一个循环，整个循环过程是在PLC的控制下连续自动运行的。 催化燃烧：活性炭脱附时，启动催化净化装置，使热气流进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内解析出来，进入催化室进行催化分解成CO2和H2O。 综上，活性炭吸附-脱附+催化燃烧对处理有机废气具有较为良好的处理效果，处理方式更为环保，为可行性技术。 （6）废气排放口监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运营期废气监测计划。结合具体情况，建设单位可委托其他监测机构代其开展自行监测，排污单位对委托监测的数据负总责。具体监测计划见下表。 表4-8 项目废气监测计划一览表 项目; 污染源; 监测指标; 监测位置; 监测频次; 执行标准. 有组织; 印刷废气; 非甲烷总烃、 苯、苯系物; DA001; 1次/年; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/1201-2023）中“表1 大气污染物排放限值”. 废纸处理废气; 颗粒物; DA002; 1次/年. 无组织; 车间 危废间; 苯; 厂界; 1次/年; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/1201-2023）中“表4 企业边界大气污染物浓度限值”. 车间 危废间; 非甲烷总烃; 厂区内车间外、危废间外; 1次/年; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/1201-2023）中“表3 厂区内VOCs无组织排放限值”. 2、水环境影响分析 扩建项目不新增劳动定员，不新增生活用水，生产用水不外排。因此，扩建项目无新增生产废水、生活污水。综上所述，本项目建设对地表水影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求，制定了扩建项目完成后全厂的废水自行监测计划，具体监测内容见下表。 表4-9 扩建项目完成后全厂废水监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测方式; 执行标准. 废水总排口 DW001; pH值、COD、氨氮、BOD5、SS; 1次/年; 手工监测; 北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的要求. 3、声环境影响分析 （1）噪声源源强及治理措施 本项目噪声主要为印刷机运行时产生的噪声，全部噪声源在一层室内。噪声源情况见下表。 表4-10 本项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 设备; 型号; 数量; 空间相对位置; 治理措施; 降噪效果. 1; 印刷机; SP-440; 1; 2.03; 13.69; 低噪声设备、基础减振、墙体隔声; 20. 2; 印刷机; GL-40; 1; 8.61; 16.78; 20. 3; 印刷机; GL-40; 1; 13.93; 19.65; 20. 4; 印刷机; LP-140; 1; 19.04; 22.92; 20. 5; 印刷机; LP-140; 1; 24.36; 26.6; 20. 6; 印刷机; LP-140; 1; 28.70; 29.14; 20. （2）厂界噪声达标情况分析 本项目噪声源主要位于室内，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声预测模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： Lp2=Lp1−TL+6 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ②某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级 Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③户外声传播衰减公式 Lpr=Lpr0−20lgrr0 式中： Lpr—预测点处声压级，dB； Lpr0—参考位置𝑟0处的声压级，dB； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，1m。 ④噪声源对预测点产生的贡献值公式 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s； LAj—j声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 表4-11 各预测点噪声预测结果表 单位：dB(A) 序号; 预测点位置; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 项目东厂界; 48.08; 47.29; 52.4; 39.0; 53.77; 47.89; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A); 达标. 2; 项目南厂界; 50.08; 49.29; 53.4; 32.9; 55.06; 49.39; 达标. 3; 项目西厂界; 30.88; 30.09; 51.3; 30.7; 51.34; 33.42; 达标. 4; 项目北厂界; 48.23; 47.44; 52.8; 33.3; 54.1; 47.61; 达标. 5; 宿舍楼1.2米; 44.96; 44.17; 52.44; 38.67; 53.15; 45.25; 达标. 6; 宿舍楼4.2米; 44.88; 44.08; 52.44; 38.61; 53.14; 45.17; 达标. 7; 宿舍楼7.2米; 44.65; 43.86; 52.46; 38.45; 53.13; 44.96; 达标. 根据上表预测结果可知，厂界及职工宿舍噪声预测值在33.42~55.06dB(A)之间，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。综上所述，本项目产生的噪声不会对周围环境产生明显不利的环境影响。 （3）噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），噪声监测指标及频次见下表。 表4-12 扩建项目完成后全厂噪声监测情况一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频次; 执行标准. 1; 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生情况分析 本项目产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 1）生活垃圾 扩建项目不新增员工，现有项目员工200人，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》和环境影响工程师培训教材《社会区域类环境影响评价培训教材》中推荐的生活垃圾产污系数，取0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量0.1t/d（25t/a），生活垃圾定点收集，定期由当地环卫部门收集清运。 2）一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物主要为原辅料拆解过程产生的废包装材料和裁切检验过程中产生的废纸边角料、不合格印刷品等。 废包装材料：根据建设单位提供资料，废包装材料产生量为1t/a，经收集后外售给物资回收部门回收利用。 废纸边角料：根据建设单位提供资料，废纸边角料产生量为5.5t/a，经收集后外售给物资回收部门回收利用。 不合格印刷品：根据建设单位提供资料，不合格印刷品产生量为1.2t/a，经收集后外售给物资回收部门回收利用。 除尘灰：根据建设单位提供资料，除尘灰产生量为0.162t/a，经收集后外售给物资回收部门回收利用。 3）危险废物 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废显影液、废CTP版、废润版液、废油墨、含油墨废物、废胶、废活性炭等属于危险废物。 废显影液：项目制版过程中使用显影液进行显影，显影后对CTP版进行冲版，含显影液的冲版废水全部排入废液固化处理系统蒸馏冷凝处理，处理后的废显影液渣作为危险废物，属于“HW16 废感光材料废物”，废物代码为900-019-16。根据建设单位提供资料，废显影液产生量约0.4t/a，收集后暂存于危废暂存间。 废CTP版：制版过程中产生废CTP版，属于“HW16 废感光材料废物”，废物代码为900-019-16。根据建设单位提供资料，废CTP版产生量约1.3t/a，收集后暂存于危废暂存间。 废润版液：项目在印刷过程中需要使用润版液进行润版，润版过程中会产生废润版液，属于“HW12 染料、涂料废物”，废物代码为264-013-12。根据建设单位提供资料，废润版液产生量约1t/a，收集后暂存于危废暂存间。 废油墨：印刷过程中会产生废油墨，属于“HW12 染料、涂料废物”，废物代码为264-013-12。根据建设单位提供资料，废油墨产生量约1.1t/a，收集后暂存于危废暂存间。 含油墨废物：印刷过程中会产生沾染油墨的废物，主要包括废油墨盒、废油墨布等，属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49。根据建设单位提供资料，废油墨产生量约1.2t/a，收集后暂存于危废暂存间。 废胶：胶订过程中会使用热熔胶，热熔胶定期清理，产生少量的废胶，属于“HW13 有机树脂类废物”，废物代码为900-014-13。根据建设单位提供资料，废油墨产生量约0.2t/a，收集后暂存于危废暂存间。 废活性炭：废气治理过程会产生废活性炭，建设单位废气治理设施采取“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”工艺，随着活性炭使用时间增长活性炭的吸附活性会降低，为增加废气治理设施废气处理效率，建设单位每3年更换一次活性炭。废活性炭属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-039-49。根据建设单位提供资料，废活性炭产生量约0.5t/a，收集后暂存于危废暂存间。 表4-13 扩建项目危险废物产生情况一览表 序号; 名称; 代码; 废物代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废显影液; HW16; 900-019-16; 0.4; 制版; 半固态; 每日; T/In; 暂存于危险废物暂存间，采取防渗措施，张贴标识，委托资质单位清运处置. 2; 废CTP版; HW16; 900-019-16; 1.3; 制版; 固态; 每日; T/C/I/R. 3; 废润版液; HW12; 264-013-12; 1.0; 印刷; 液态; 每日; T/C/I/R. 4; 废油墨; HW12; 264-013-12; 1.1; 印刷; 液态; 每日; T/C/I/R. 5; 含油墨废物; HW49; 900-041-49; 1.2; 印刷; 固态; 每日; T/C/I/R. 6; 废胶; HW13; 900-014-13; 0.2; 胶订; 固态; 每日; T/C/I/R. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.5; 废气治理; 固态; 3年; T/In. 扩建项目建成后，全厂固体废物产生情况见下表。 表4-14 扩建项目建成后全厂固体废物产生情况一览表 t/年 序号; 类别; 种类; 扩建项目; 现有项目; 合计. 1; 一般固废; 生活垃圾; 0; 25; 25. 2; 废包装材料; 1; 1.5; 2.5. 3; 废纸边角料; 5.5; 6.5; 12. 4; 不合格品; 1.2; 2.0; 3.2. 5; 除尘灰; 0.057; 0.105; 0.162. 6; 危险废物; 废显影液; 0.4; 0.6; 1.0. 7; 废CTP版; 1.3; 1.7; 3.0. 8; 废润版液; 0.4; 0.6; 2.0. 9; 废油墨; 1.1; 1.4; 2.5. 10; 含油墨废物; 1.2; 1.8; 3.0. 11; 废胶; 0.2; 0.3; 0.5. 12; 废活性炭; 0; 0.5; 0.5. （2）固体废物贮存要求 1）一般工业固体废物贮存要求 现有项目一般工业固体废物贮存满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，本次扩建项目完成后不改变一般工业固体废物贮存方式，依托现有贮存场所，其贮存亦满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 2）危险废物贮存要求 建设单位运营期产生的危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行管理、处置。建设单位车间西侧设有专门的危废暂存间，具备防风、防雨、防晒等功能，危废库地面敷设至少2mm厚、渗透系数≤10-10cm/s的人工防渗材料。项目装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计或购买，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；危废暂存间存放两种及以上不相容危险废物时，应分不同区域暂存。 危险废物贮存场所（危废暂存间）基本情况见下表。 表4-15 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存 场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 位置; 建筑 面积; 最大贮存能力; 贮存 方式; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; HW16; 废显影液 900-019-16; 项目西部; 6m2; 8t; 桶装; 30天. 2; HW16; 废CTP版 900-019-16; 箱装. 3; HW12; 废润版液 264-013-12; 桶装. 4; HW12; 废油墨 264-013-12; 桶装. 5; HW49; 含油墨废物 900-041-49; 袋装. 6; HW13; 废胶 900-014-13; 袋装. 7; HW49; 废活性炭 900-039-49; 箱装. （3）危险废物环境影响分析 本项目危险废物主要产生于制版、印刷、胶订及废气治理过程，根据现有工程分析可知，项目废显影液、废CTP版、废润版液、废油墨、含油墨废物、废胶分类收集，由专人将危险废物放入危废暂存间内；废活性炭每3年更换1次，由专用容器收集后在危废暂存间内贮存。危废暂存间由专人负责管理，进出危险废物应做好台账，危险废物定期由相应处理资质单位负责运输与处置。 1）贮存场所环境影响分析 建设单位需按照《危险废物收集、贮存、运输技术 规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行危险废物的收集及贮存，具体做法包括：不同的危险废物分类收集存放，设置独立的危废暂存间，并进行防风、防雨、防晒、防泄漏处理，地面进行硬化处理，各种危废分类单独存放，采取相应的防渗措施和渗漏收集措施，设置环保标志牌等，在采取严格防治措施的前提下，本项目危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 2）运输过程的环境影响分析 本项目危险废物产生及贮存场所的地面和运输通道采取硬化和防腐防渗措施，因此，危险废物从产生环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏会得到有效控制，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。 3）委托利用或处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物委托具有相应处理资质的危险废物处置单位进行处理，危险废物处置单位应持有《危险废物经营许可证》。建设单位与有资质单位签订处置协议，并设专人管理，加强对危险废物分类收集、贮存、转移的管理，确保危险废物得到合理处置。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善处置，处置途径可行，不会对环境造成二次污染。 5、环境风险影响分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定，本项目涉及的突发环境事件风险物质及临界量见下表。 表4-16 项目临界量Q值确定表 序号; 名称; CAS号; 最大存储量t; 临界量t; Q值. 1; 东洋油墨; 参照HJ941 油类物质; 0.8; 2500; 0.0003. 2; 润版液; 参照HJ941 CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液; 0.6; 10; 0.06. 3; 显影液; 0.6; 10; 0.06. 4; 洗车水; 0.6; 10; 0.06. 5; 废显影液; 0.5; 10; 0.05. 6; 废润版液; 0.5; 10; 0.05. 7; 废油墨; 参照HJ941 油类物质; 0.5; 2500; 0.0002. 合计; 0.2805. 由上表可知，Q=0.2805＜1，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，可开展简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （2）环境风险分析 本项目环境风险影响途径详见下表。 表4-17 环境风险影响途径分析表 序号; 风险单元; 主要危险物质; 环境影响途径. 1; 制版车间; 显影液; 泄漏后挥发进入大气环境或者火灾爆炸事故时伴生烟雾进入大气环境，次生的消防废水进入水环境等. 2; 印刷车间; 东洋油墨、润版液、洗车水. 3; 危废暂存间; 废显影液、废润版液、废油墨. （3）风险防范措施 本项目拟采取风险事故防范、应急处理措施如下。 1）防范措施 ①定期检查风险物质储存容器的密封性能及强度，及时淘汰出现安全隐患、超期服务的容器； ②在装卸风险物质时禁止饮酒、吸烟，晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明，房间内设置排风扇，若发生泄漏事故应开启全部风扇； ③危废暂存间、生产车间等采取有效的防渗、防腐措施，避免渗漏；危废暂存间设置堵截泄露的裙脚； ④生产车间、危废暂存间、库房等设置人员防护设备； ⑤厂区雨水管道设置截断设施或堆放沙袋，防止事故废水经雨水管网排出厂区； ⑥应加强和完善危险废物的收集、暂存、转移等环节的管理，对危险废物的处理设专人负责机制，负责人在接管前全面学习有关危险废物管理的有关规定和操作流程，做好危险废物产生量、入库量、转移量以及其他各方面的记录，对危险废物进行全流程的规范化管理。 2）应急措施 ①发现起火，应立即报警，停止有关作业，迅速采取相应的措施进行灭火，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员，待消防救护队或其它救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作； ②当事故得到控制后，应查明事故原因，消除隐患，落实防范措施，同时做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。 （4）应急预案 现有项目已完成《北京瑞禾彩色印刷有限公司突发环境事件应急预案》，2023年6月9日报北京经济技术开发区城市运行局备案完成（备案编号：110115-2023-561-L）。根据环发[2015]4号《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）要求，本项目应编制应急预案，建设单位制定的环境应急预案应当在建设项目投入生产或者使用前，按照本办法第十五条的要求，向建设项目所在地受理部门备案。 本项目应在应急预案中明确以下几个方面： 1）人员紧急疏散、撤离方案，依据对可能发生事故的分析结果，确定事故现场人员撤离的方式和方法、非事故现场人员紧急疏散的方式和方法、抢救人员在撤离前、撤离后的报告以及周边区域的单位和社区人员疏散的方式和方法； 2）检测、抢险、救援及控制措施明确以下几个方面： ①检测方式、方法，检测人员防护、监护措施； ②抢险、救援方式、方法及人员防护、监护措施； ③现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法； ④应急救援队伍的调度； ⑤控制事故扩大的措施； ⑥事故可能扩大后的应急措施； 3）危险区的隔离方案明确以下内容： ①危险区的设定； ②事故现场隔离区的划定方法； ③事故现场隔离方法； ④事故现场周边区域的道路隔离及交通疏导方法； 4）现场保护与现场洗消方案，明确事故现场的保护措施和事故现场洗消工作的负责人和专业队伍； 5）应急救援保障，包括以下内容： ①确定应急队伍，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员； ②消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人； ③应急通讯系统； ④应急电源、照明，应急救援设备、物资、药品等，危险化学品运输车辆的安全，消防设备、器材及人员防护设备； ⑤外部救援单位互助的方式； ⑥请求政府协调应急救援力量； ⑦应急救援信息咨询； 6）预案分级响应条件和事故应急救援终止程序，确定事故应急救援工作结束，通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除； 7）制定详细可行的应急培训计划和演练计划，同时，应急预案在编制过程中应注意与地方政府应急预案的对接与联动，并保证在事故状态下环境监测计划的实施。 （5）环境风险分析结论 综上所述，本项目设计的危险物质存储量小于临界量，环境风险潜势为I级，风险评价等级为简单分析，存在火灾事故类型，本工程从管理、员工培训等方面积极采取防范措施，确保工程运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，通过采用相应的控制措施后，本项目环境风险可控。 表4-18 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 印刷品生产线扩建项目. 建设地点; 北京市北京经济技术开发区科创一街12号1幢. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：显影液、东洋油墨、润版液、洗车水、废显影液、废润版液、废油墨 分布：制版车间、印刷车间、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 影响途径：泄漏后挥发进入大气环境或者火灾爆炸事故时伴生烟雾进入大气环境，次生的消防废水进入水环境等 危害后果：造成环境空气、地表水等污染. 风险防范措施要求; 加强危险化学品贮存、使用过程中的管理；严格管理危险废物去向、制定严格的生产安全作业规程、地面硬化防腐防渗、配备消防器材、做好应急预案编制并备案等. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目主要建设内容为印刷品生产制造业，经计算Q值＜1，该项目环境风险潜势为I。根据分析，本项目可能影响环境的途径为操作或管理不当造成的泄露及由此引起的易燃化学品接触火源引发的火灾、爆炸、废气净化设施故障废气事故排放等。 本项目拟从管理、员工培训等方面积极采取防范措施，确保工程运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，可以将事故风险降至最低。通过采用相应的控制措施后，本项目环境风险可控。. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷废气排放口DA001 | 非甲烷总烃 苯 苯系物 | 1套活性炭吸附-脱附-催化燃烧+1根28m排气筒 | 北京市《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/1201-2023）中表1 大气污染物排放限值要求 |
|  | 废纸处理排放口DA002 | 颗粒物 | 1套布袋除尘器+1根15m排气筒 |  |
| 地表水环境 | 生活污水总排口DW001 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池+污水处理站 | 北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物的排放限值” |
| 声环境 | 生产设备等 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，合理布置，进行基础减振、墙体隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：生活垃圾集中收集，由环卫部门清运处理； 一般工业固体废物：生产过程中产生废包装物，统一收集外售；检验过程中产生的不合格半成品、成品及裁切过程中产生的废纸边角料，经收集后外售给物资回收部门； 危险废物：废油墨、废CTP版、废润版液、废胶及沾染废物的胶桶/油墨桶及擦机布等属于危险废物；废油墨、废CTP版、废润版液、废胶及沾染废物的胶桶分类收集后暂存至危废间，定期委托资质单位清运处置；油墨桶定期由厂家回收。 项目产生的固体废物均能够得到妥善处理，不会对外环境产生影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、物料泄漏事故防范措施及应急处理 （1）防范措施 厂区内整体按照要求进行地面硬化处理，危废间、印刷车间等做防腐防渗处置；企业安排专人负责管理，对危废间、生产车间、废水处理设施等进行检查，防止因管理不善而导致物料泄漏。当发现包装桶发生破裂导致泄漏时，及时转移泄漏物料至完好的包装桶内。 （2）应急处理 结合本项目可能发生的环境风险，泄漏事故主要考虑印刷车间的油墨、洗车水，危废暂存间内的废油墨、废润版液等，项目的原辅料、危险废物均为独立放置，且在厂区内贮存量较小，包装材料全部破损的几率较小。 若油墨、洗车水等在储存过程或装卸过程中发生泄漏，发现者第一时间将破损处朝上放稳，防止继续泄露，通过电话通知责任人，责任人立即组织人员利用沙土或者其他吸附材料或惰性材料等对泄漏物进行吸附处理，吸附后的惰性材料集中收集后作为危废处理，同时，根据泄露情况严重性决定是否向应急办公室汇报。 2、火灾事故防范措施及应急处理 （1）防范措施 每天对车间、危废暂存间进行检查，防止因为设备故障而引起火灾，对生产员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项。生产车间、危废暂存间门口配套设置灭火器，并定期对消防器材进行维护管理。定期组织员工进行消防安全教育，学会正确使用灭火器，并定期组织员工进行消防演练。 另外，对明火、维修用火进行严格控制，对设备维修检查，需进行维修焊接时，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。运营设备、电器装置都应满足防爆防火要求。 （2）应急处理 发生小范围火灾时，使用干粉灭火器灭火，对灭火后的干粉进行收集后作危险废物处理，不会产生消防废水；发生大范围火灾事故后，使用消防栓进行灭火，产生消防废水，及时封堵厂区门口，并搭建临时事故废水收集池储存消防废水，防止消防废水流出厂区。 3、其他环境风险事故防范措施 在危险化学品和危险废物收集、储存、运输、处理处置过程中，若管理不严或处置不当，如果造成危险化学品、废油墨、废润版液、废显影液的遗撒会造成环境污染。为解决危险化学品、废油墨、废润版液、废显影液对环境的污染，危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规范进行操作和管理。 （1）各个生产具有固定的操作区域，生产过程中产生的危险废物应单独收集并暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处理。 （2）危废暂存间进行地面硬化、防渗处理，防止危险废物临时存放造成泄露污染地下水及周围环境。 （3）危险废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭，厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗废水的排水收集装置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、与排污许可制度衔接要求 根据《北京市生态环境局关于实施排污许可管理的公告》“列入《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中行业的企业事业单位和其他生产经营者，按照污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理、登记管理。”本项目属于“十八、印刷和记录媒介复制业—231印刷—其他”类，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实施排污许可登记管理。 2、排污口规范化管理 （1）排污口管理 项目共设置2个废气排放口，1个废水排污口，应在废气和废水排污口树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （2）环境保护图形标志 本项目各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及北京市《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）的相关要求。各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。环境保护图形标志的形状及颜色见下表，环境保护图形符号见下表。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示标志; 警告图形; 名称; 功能. 1; 废气 排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水 排放口; 表示废水向水环境排放. 3; 噪声 排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险 废物; 表示危险废物贮存、处置场. （3）监测点位管理要求 监测点位二维码信息应包括排污单位名称、地址、企业法人、联系电话、监测排口性质和数量、点位编码、监测点位的地理定位信息、排放的主要污染物种类、设施投运时间等有关资料。监测点位标志牌示例见下图。 固定污染源监测点位标志牌要求 标志牌板材应为1.5mm~2mm厚度的冷轧钢板，立柱应采用无缝钢管，表面经过防腐处理。边框尺寸为600mm长×500mm宽，二维码尺寸为边长100mm的正方形。标志牌信息内容字型为黑体字。 表5-3 监测点位标志牌一览表 废气监测点位提示性标志牌; 废气监测点位警示性标志牌. 污水监测点位提示性标志牌; 污水监测点位警示性标志牌. （4）监测点位设置 监测孔位置应便于人员开展监测工作，应设置在规则的圆形或矩形烟道上，但不应设置在烟道顶层，在烟道的负压段开监测孔，但应避开涡流区，监测孔位置应便于人员开展监测工作；烟道直径小于3m，设置相互垂直的两个监测孔。在选定的监测孔位置上开设监测孔，监测孔的直径在90mm~120mm之间，监测孔管长不大于50mm（安装闸板阀的监测孔管除外）。监测孔在不使用时用盖板或管帽封闭，在监测使用时应易打开。 （5）监测点位管理： 排污单位应建立监测点位档案，档案内容除应包括监测点位二维码涵盖的信息外，还应包括对监测点位的管理记录。监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派专职人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。应使用原国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理内容要求，本项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录档案。 |

六、结论

综上所述，本项目符合国家及北京市相关产业政策，污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，可以满足当地的环境功能区划的要求，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，可实现各类污染物稳定达标排放，满足区域总量控制要求。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的，对环境的影响在可接受的范围。

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 |  | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新代老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 非甲烷总烃 | 0.325 | / | / | 0.265 | / | 0.590 | +0.265 |
|  |  | 苯 | 0.0006 | / | / | 0.0004 | / | 0.001 | +0.0004 |
|  |  | 苯系物 | 0.004 | / | / | 0.003 | / | 0.007 | +0.003 |
|  |  | 颗粒物 | 0.012 | / | / | 0.006 | / | 0.018 | +0.006 |
| 废水 |  | CODcr | 0.412 | / | / | 0.412 | / | 0.412 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.052 | / | / | 0.052 | / | 0.052 | 0 |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 1.5 | / | / | 2.5 | / | 2.5 | +1.0 |
|  |  | 废纸边角料 | 6.5 | / | / | 12 | / | 12 | +5.5 |
|  |  | 不合格印刷品 | 2.0 | / | / | 3.2 | / | 3.2 | +1.2 |
|  | 危险废物 | 废显影液 | 0.6 | / | / | 1.0 | / | 1.0 | +0.4 |
|  |  | 废CTP版 | 1.7 | / | / | 3.0 | / | 3.0 | +1.3 |
|  |  | 废润版液 | 1.0 | / | / | 1.8 | / | 1.8 | +0.8 |
|  |  | 废油墨 | 1.4 | / | / | 2.5 | / | 2.5 | +1.1 |
|  |  | 含油墨废物 | 1.8 | / | / | 3.0 | / | 3.0 | +1.2 |
|  |  | 废胶 | 0.3 | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.2 |
|  |  | 废活性炭 | 0.5 | / | / | 0.5 | / | 0.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

附图3 项目平面布置图

附件

附件1 营业执照

附件2 土地权属文件

附件3 立项文件

附件4 现有项目环评批复

附件5 现有项目验收批复

附件6 危废处置协议